- 询 价 通 知书

项目名称：重庆文化艺术职业学院

一键式报警系统采购

采购人：重庆文化艺术职业学院

- 二〇一七年八月

重庆文化艺术职业学院一键式报警系统询价采购

《报价须知》

| 项目名称 | 重庆文化艺术职业学院一键式报警系统询价采购 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品类别 | 技术规格 | 单位 | 数量 |
| 一键式紧急报警柱 | 采用嵌入式Linux操作系统, 高性能嵌入式SOC处理器，系统运行稳定可靠； 前置紧急求助按键，环形红色闪烁背光灯机械按键设计；触发按键时环形红色背光灯闪烁频率加快； 紧急求助按钮附近具有“紧急报警”明显标示，便于求助者辨认（要求提供公安部型式检验报告证明）； 前置130万CMOS高清摄像头； ★广角摄像头，支持视场角应不小于115°（要求提供公安部型式检验报告证明）； ★支持红外补光，低照度0.1lux下，补光距离不小于10米（要求提供公安部型式检验报告证明； ★内置1路高灵敏度全指向麦克风，拾音距离可达到10米（要求提供公安部型式检验报告）； 内置优质喇叭、支持外接有源音箱、喇叭，音量大小远程可调，支持智能噪声抑制和回声消除处理； ★支持双向语音对讲，支持对讲过程中，中心实时获取前端实景，画面清晰，双向对讲混音音视频文件支持本地SD卡存储（要求提供公安部型式检验报告）； 支持前端呼叫中心，呼叫过程，有提示音； 支持中心向前端喊话，支持中心监听前端音视频； 支持刷卡巡更，有响应的提示音； 支持通过网络、PSTN实现信息上传中心； 设备集成以下接口：2个10M/100Mbps自适应TCP/IP网络接口，2个报警输入接口，2个报警输出接口，1个电锁输出接口，1个防拆输入接口，1个警灯输出接口，1个警号输出接口，1个电话接口，1对3.5mm音频输入/输出接口，1个SD卡接口，1个读卡器接口，1个LED显示屏接口，1个雷达测速接口（要求提供公安部型式检验报告）； ★集成8口交换机（要求提供公安部型式检验报告） 支持本地钥匙开锁，支持扩展安装电控锁，实现平台开锁（要求提供公安部型式检验报告） ★集成采用声闪一体机，声音和灯闪独立控制（要求提供公安部型式检验报告） 支持海康EHOME协议接入，支持GB/T 28181协议接入； 支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示； 支持系统自动校时； 支持看门狗功能； 支持网络远程升级功能； 电源及功耗：AC220V，适应范围85%~115%，功耗≤70W； 防护等级：IP65（要求提供公安部型式检验报告） 提供厂家盖鲜章公安部型式检验报告和针对本项目售后服务承诺书 | 台 | 3 |
| 紧急报警箱 | 可视化紧急求助报警箱 采用嵌入式Linux操作系统, 高性能嵌入式SOC处理器，系统运行稳定可靠； 前置紧急求助按键，环形红色闪烁背光灯机械按键设计；触发按键时环形红色背光灯闪烁频率加快； 前置130万高清红外摄像头，红外补光不小于10米，水平视场角:115°； H.264编码格式，支持分辨率1280*720@25fps； 内置1路高灵敏度全指向麦克风，拾音距离不低于5米，内置1路3W扬声器，支持外接有源音箱和麦克风，支持智能噪声抑制和回声消除处理，音频清晰； 支持双向语音对讲，支持对讲过程中，中心实时获取前端实景，画面清晰，双向对讲混音音视频文件支持本地SD卡存储； 支持前端呼叫中心，呼叫过程，有提示音； 支持中心向前端喊话，支持中心监听前端音视频； 支持通过网络/PSTN实现报警信息上传中心； 支持报警联动集成的声光一体报警器； 设备集成以下接口：2个10M/100Mbps自适应TCP/IP网络接口，2个报警输入接口，2个报警输出接口，1个防拆输入接口，1个警灯输出接口，1个SD卡接口，1个RS485接口，1个电话接口，1对3.5mm音频输入/输出接口； 支持海康EHOME协议接入，支持GB/T 28181协议接入； 支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示； 支持系统自动校时； 支持看门狗功能； 支持网络远程升级功能； 电源&功耗：AC220V供电，功耗≤20w； 防护等级：IP65； 提供厂家盖鲜章公安部型式检验报告和针对本项目售后服务承诺书 | 台 | 5 |
| 一体化紧急报警柱 | 采用嵌入式Linux操作系统, 高性能嵌入式SOC处理器，系统运行稳定可靠； 前置紧急求助按键，环形红色闪烁背光灯机械按键设计；触发按键时环形红色背光灯闪烁频率加快； 紧急求助按钮附近具有“紧急报警”明显标示，便于求助者辨认（要求提供公安部型式检验报告证明）； 前置130万CMOS高清摄像头； ★广角摄像头，支持视场角应不小于115°（要求提供公安部型式检验报告证明）； ★支持红外补光，低照度0.1lux下，补光距离不小于9米（要求提供公安部型式检验报告证明； ★内置1路高灵敏度全指向麦克风，拾音距离可达到9米（要求提供公安部型式检验报告）； 内置优质喇叭、支持外接有源音箱、喇叭，音量大小远程可调，支持智能噪声抑制和回声消除处理； ★支持双向语音对讲，支持对讲过程中，中心实时获取前端实景，画面清晰，双向对讲混音音视频文件支持本地SD卡存储（要求提供公安部型式检验报告）； 支持前端呼叫中心，呼叫过程，有提示音； 支持中心向前端喊话，支持中心监听前端音视频； 支持刷卡巡更，有响应的提示音； 支持通过网络、PSTN实现信息上传中心； 设备集成以下接口：2个10M/100Mbps自适应TCP/IP网络接口，2个报警输入接口，2个报警输出接口，1个电锁输出接口，1个防拆输入接口，1个警灯输出接口，1个警号输出接口，1个电话接口，1对3.5mm音频输入/输出接口，1个SD卡接口，1个读卡器接口，1个LED显示屏接口，1个雷达测速接口（要求提供公安部型式检验报告）； ★集成8口交换机（要求提供公安部型式检验报告） 支持本地钥匙开锁，支持扩展安装电控锁，实现平台开锁（要求提供公安部型式检验报告） ★集成采用声闪一体机，声音和灯闪独立控制（要求提供公安部型式检验报告） 支持海康EHOME协议接入，支持GB/T 28181协议接入； 支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示； 支持系统自动校时； 支持看门狗功能； 支持网络远程升级功能； 电源及功耗：AC220V，适应范围85%~115%，功耗≤70W； 防护等级：IP65（要求提供公安部型式检验报告） 提供厂家盖鲜章公安部型式检验报告和针对本项目售后服务承诺书 200万5寸红外球机；1920×1080@30fps；0.05Lux/F1.6(彩色),0.01Lux/F1.6(黑白) ,0 Lux with IR；150米红外照射距离；焦距：4.7-94mm, 20倍光学；支持音频、报警；支持宽动态、透雾、强光抑制、Smart IR 、3D数字降噪；支持萤石云；区域入侵侦测、越界侦测、音频异常侦测、移动侦测；水平键控速度最大400°/s，垂直键控速度最大200°/s，垂直范围-15°~90°；H.265/H.264/MJPEG；最大支持128GB Micro SD卡；电源：AC24V，30W max；支持IP66；工作温度：-30℃-65℃。 提供厂家盖鲜章公安部型式检验报告和针对本项目售后服务承诺书 | 台 | 1 |
| 网络硬盘录像机 | ★可对视频画面叠加10行字符，每行可输入22个汉字（以公安部检测报告为准）； ★支持缩略图,拖动回放时间进度条，在回放控制条上显示当前拖动时间点的缩略图（以公安部检测报告为准）；（第32条） ★可接入双目摄像机进行预览和回放，可通过IE预览和回放双声道摄像机的立体声； ★支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出）（以公安部检测报告为准）；（第46条） ★支持触控式面板，通过面板按键可进行预览、回放、参数配置等操作（以公安部检测报告为准）； ★支持对任一录像进行添加自定义标签，单个文件最大支持196个标签，最大可以打4096个标签（以公安部检测报告为准）；（第32条） ★支持设置图案密码，用户通过绘制图案来解锁并登录（以公安部检测报告为准）；（第42条） ★支持视频摘要回放功能：将不同时间段的多个目标叠加在一个背景上同时回放（以公安部检测报告为准）；（第29条） ★支持接入ONVIF协议、RTSP协议、GB/T28181协议的设备，可一键激活并添加局域网内IPC（以公安部检测报告为准）； ★支持2组4屏显示输出，每组包含HDMI和VGA各一个，同一组内为同源输出，两组之间可异源输出视频图像，并可分别控制进行预览、回放、配置等操作；支持36/32/25/16/9/8/6/4/1分屏预览；（以公安部检测报告为准）； ★支持4000X3000格式的高清网络视频的解码显示（以公安部检测报告为准）； ★支持录像打包时间1-300分钟可设置（以公安部检测报告为准）； ★支持双码流同时录像（以公安部检测报告为准）； ★ 支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能（以公安部检测报告为准）； ☆可设置主码流、子码流、第三码流进行录像（以公安部检测报告为准）； ☆支持即时回放功能，在预览状态下可回放任一通道5-60分钟内的录像文件（以公安部检测报告为准）； ☆支持VGA/HDMI/CVBS同时解码输出（以公安部检测报告为准）； ☆可同时正放或倒放32路H.265编码的视频图像（以公安部检测报告为准）； ☆支持POS功能，可接入POS机，叠加POS信息到录像中，可修改POS信息的字体大小和颜色，可按关键字搜索录像（以公安部检测报告为准）； ★可支持最大接入总带宽320Mbps的32路H.265编码、1080p格式的视频图像（以公安部检测报告为准）； ★可接入H.265、H.264、MPEG4、SVAC视频编码格式的IPC（以公安部检测报告为准）； ★支持对重要的数据能够进行备份，备份格式MP4和AVI可选（以公安部检测报告为准）； ★支持智能检索回放功能：进行智能检索回放时，通过设置线、四边开、矩形、全屏4种规则，可自动跳过未触发设定规则的录像，只播放触发规则的录像（以公安部检测报告为准）； ★支持带有越界、区域入侵、进入/离开区域、人员聚集、快速移动、物品遗留/拿取、停车、徘徊、场景变更、虚焦、音频异常报警、PIR报警功能的网络摄像机接入与相关报警联动功能（以公安部检测报告为准）； ★支持浓缩播放功能，录像回放中，有移动侦测、外部输入报警、智能侦测等事件发生时，视频按正常速度播放，其他视频自动按高倍速播放，且播放倍速可配置（前端IPC需支持智能侦测功能）（以公安部检测报告为准）； ★支持即时存储和回放功能，可回放设备断电、断网前一秒的录像（以公安部检测报告为准）； ★支持将选中通道24小时内的录像文件按时间平均分配至多个窗口进行分时回放，窗口数量可配置，最大16分屏（以公安部检测报告为准）； ★可同时正放或倒放8路H.265编码、1080p格式的视频图像（以公安部检测报告为准）； ★支持顺时针旋转270度旋转模式，也可对画面进行“左右”、“上下”、“中心”镜像翻转（以公安部检测报告为准）； ★支持配置导入导出功能：可通过IE浏览器、客户端软件以文档的形式导入导出设备配置文件，并且用户可编辑该文档（以公安部检测报告为准）； ★支持录像续传接收功能，接入具有断网续传功能的网络摄像机，当样机与摄像机之间网络中断并恢复后，可自动接收摄像机内存储的视频图像（以公安部检测报告为准）； 支持接入带有客流统计功能的IPC，可检索客流量并按日、周、月、年统计生成报表（以公安部检测报告为准）； 支持接入带有热度图功能的IPC，可检索热度图并按日、周、月、年统计生成报表（以公安部检测报告为准）； 支持接入带有车牌侦测报警功能的IPC，触发报警时可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，可按通道、时间、车牌号码检索图片（以公安部检测报告为准）； 支持接入带人脸侦测报警功能的IPC，触发报警时可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，可按通道、时间检索图片（以公安部检测报告为准）； 支持通过客户端软件预览图像时，当网络带宽低于该通道码率时，自动抽帧处理，使预览画面无花屏、马赛克现象产生（以公安部检测报告为准）； 支持通过客户端软件预览或远程回放图像时，可重新编码一路与主码流不同分辨率、帧率、码率的图像（以公安部检测报告为准）； 支持8T容量的SATA接口硬盘；支持硬盘热插拔和休眠（以公安部检测报告为准）； 支持2个以太网口，可将2个网口设置不同网段的IP地址，分别接入不同网段IP地址的IPC；（以公安部检测报告为准）； 支持客户端与设备端进行实时双向对讲；支持客户端与设备的IP通道进行实时双向对讲；支持2路音频输出接口（以公安部检测报告为准）； 支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC批量远程升级；支持远程对IPC的参数配置修改（以公安部检测报告为准）； 支持对任一录像文件加锁、解锁，只有解锁后才可被覆盖；（以公安部检测报告为准）； 支持系统备份功能，检测到一个系统异常时，可从另一个系统启动，并恢复异常系统（以公安部检测报告为准）； 支持8个SATA接口，1个eSATA接口，至少支持2个USB2.0，1个USB3.0接口；支持16路报警输入，8路报警输出接口（以公安部检测报告为准） 提供厂家盖鲜章公安部型式检验报告和针对本项目售后服务承诺书 | 台 | 1 |
| 硬盘 | 4T监控级硬盘，为保证产品渠道的合法性，要求出具公安部检验报告复印件盖厂商鲜章 | 块 | 4 |
| 中心管理软件 | ★支持多系统集中统一管理，包含：视频监控、报警、门禁管理、停车场管理、在线巡查、访客管理、考勤管理、消费管理、梯控管理 支持设备接入：视频编码设备、视频解码设备、智能分析设备、门禁设备、梯控设备、访客设备、存储、报警主机 支持跨网段部署平台 支持对外二次开发，开发过程简单，功能齐全；支持提供OPC方式、SDK（CS模式与BS模式开发）、webservice接口； 支持提供第三方平台链接跳转自定义 ★支持多系统联动：联合视频/报警子系统，报警事件联动上墙 支持设备动态IP管理：设备动态ip接入、设备注册、在线心跳、在线状态注销； 即时回放：可在预览画面中即时回放前几秒到几十秒内的录像，满足监控人员快速追溯历史画面，支持按时长配置回放时间； ★支持流媒体级联配置：可有效解决带宽限制和跨网域传输的问题 ★支持移动终端接入，访问平台，进行视频监控相关操作（视频预览、多画面分割、音频控制、录像回放、云台控制、抓图、紧急录像），支持iOS，Android操作系统； ★支持同一个录像文件分段回放，最多16分段的切割回放； 支持16画面的同步回放和异步回放，支持多倍速和低倍数回放 ★支持丰富的电子地图功能：多地图类型支持、多级地图分层、视频预览、门禁控制、报警联动、地图链接、云台控制、地图预置点、鹰眼模式、元素显示过滤操作 客户端支持多屏控制； 云台控制支持权限控制，根据权限高低进行抢占； 客户端支持灵活的录像备份策略：本地备份、光盘刻录备份、蓝光刻录、FTP上传备份，及支持录像下载速度和并行数配置； 支持批量下载； 支持连续抓图，及快速打印图像； 支持预览通道记忆功能配置，登录客户端后，自动打开上次预览画面； ★支持预览主子码流自动适配功能，切换为子码流路数支持配置，范围1-50，当超过切换为子码流路数时，自动切换至子码流 ★支持与重庆平安城市应急联动防控体系实现无缝对接 注：须提供计算机软件著作权登记证书和软件产品登记证书（提供相关证书复印件加盖原厂家公章）" "平台管理软件包含安防监控系统、门禁管理软件、安防电子地图、一卡通数据库、消费管理软件； ★要求安防监控系统、报警系统、一卡通系统为同一平台、统一管理界面、统一管理和维护，不再需要进行二次软件开发和子系统接口开发； 要求支持64位系统；" | 套 | 1 |
| 基本资格要求（提供法人营业执照、税务登记证、法定代表人身份证明书、法定代表人授权书、诚信声明） | 1、具有独立承担民事责任的能力； 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4、有依法缴纳税收和社会保险资金的良好记录； 5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 6、法律、行政法规规定的其他条件。 |  |  |
| 特定资格要求 | 1、出具所投安防产品厂家授权的产品销售授权书，并提供2年质保的承诺； 2、为保证优质、及时的售后服务，主要产品厂商注册地在重庆或在重庆设有分公司（需提供注册五年及以上的工商部门出具的营业执照副本复印件并加盖原厂家分公司公章）拥有产品仓库、售后维修团队，设备出现故障及时有备品备件更换，且一般故障都能在重庆本地进行维修； 3、本次投标产品需要与学校原安防平台对接，中标后3个工作内进行对接测试，若不能接入，将取消中标资格； 4、本项目不接受联合体竞标。 |  |  |
| 竞标文件 （竞标文件每一页须加盖公司鲜章，提供复印件的原件备查） | 1、营业执照复印件 |  |  |
|  | 2、税务登记证复印件 |  |  |
|  | 3、法定代表人身份证明书、法定代表人授权书 |  |  |
|  | 4、特定资格要求中要求的资格证书复印件和相关佐证材料。 |  |  |
|  | 5、服务承诺（包含售后服务、工期、质保等及其它优惠条件） |  |  |
|  | 6、诚信声明书 |  |  |
|  | 7、《报价表》 |  |  |
| 注：竞标人必须严格按照本篇提供的文件格式制作竞标文件，未按本篇提供的格式制作文件的作无效竞标处理，本篇没有提供格式的文件由竞标人自拟格式。 |  |  |  |
| 联合体竞标 | 不接受联合体竞标 |  |  |
| 竞标文件的密封和标记 | 1、竞标文件一式二份，装订整齐，在封面注明正副本。 2、装订好的竞标文件应当用包装袋密封。封面上应当注明项目名称、竞标人名称和地址、“竞标文件”字样。包装袋的封口须加盖竞标人公章或授权代表签字。 3、如果未按上述规定进行密封和标记，采购人对竞标文件的误投或提前拆封不负任何责任，询价小组可以对竞标人作出不利的解释，如作为无效竞标等。 |  |  |
| 最高限价 | 综合总价限价：9.76万元（包括生产、运输、安装、恢复、质保、售后服务等所有费用） |  |  |
| 质量标准 | 按询价文件要求和国家现行标准执行 |  |  |
| 验 收 | 1.设计方案文本资料全套提供采购方后，采购单位人员在场情况下当面共同清点双方签字确认。 2.设计方应保证设计方案文本满足采购方的有关要求，如有缺漏，由设计方负责补齐。 3、货物到达现场后，成交人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。 4、成交人应保证货物到达采购方所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。 5、成交人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下： （1）设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。 （2）货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全（如有进口商品，需附报关单原件）。 （3）在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。 （4）在规定时间内完成交货并验收，并经采购方确认。 6、产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。 7、供应商提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购方造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。 8、验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。如有异议，请于5日内提出。 |  |  |
| 工 期 | 合同签订后5个日历天内完成项目安装并通过验收（同时应与装修工程同步进行）。 |  |  |
| 质量保证及售后服务 | ### 质量保证及售后服务 （一）产品质量保证期 1、竞标整体项目质量保证期不低于 两 年。 2、竞标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。 3、竞标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。 4、竞标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在竞标文件中予以明确说明,并附制造商售后服务承诺，但成交供应商有不可推卸责任。 （二）售后服务内容 1、竞标人和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务： （1）电话咨询 成交人和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。 （2）现场响应 采购方遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交人和制造商应在8小内到达现场进行处理，确保产品正常工作；无法在8小时内解决的，应在24小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。 （3）技术升级 在质保期内，如果成交人和制造商的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购方有相应要求，成交人和制造商应对采购人购买的产品进行升级服务。 2、质保期外服务要求 （1）质量保证期过后，供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。 （2）质量保证期过后，采购方需要继续由原供应商和制造商提供售后服务的，该供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。 （三）备品备件及易损件 成交人和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购方同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在竞标文件中列出。 |  |  |
| 联系方式 | 采购人：重庆文化艺术职业学院 联 系 人：刘老师 电话：13638352379 （技术咨询） 成老师 电话：023-62335828 （投标环节咨询） |  |  |
| 资格预审报名 | 2016年8月30日北京时间10:00—16:00。请联系采购人携带资格要求规定的证明材料复印件和原件到指定地点报名并预审资质。 注：未到现场报名及预审资质的投标无效。 |  |  |
| 无效竞标条款 | 1、提交资料内容模糊不清的 |  |  |
|  | 2、报价超过最高限价的 |  |  |
|  | 3、未按询价文件要求提供相应资料的 |  |  |
|  | 4、未按照询价文件提供的格式制作竞标文件的 |  |  |
|  | 5、未能在规定时间内递交询价文件的 |  |  |
|  | 6、询价文件未能密封的 |  |  |
|  | 7、竞标人资格不符合政府采购法规定的其它要求的 |  |  |
|  | 8、标书报价手写或涂改、标书残缺不全的 |  |  |
| 报价方式 | 综合总价包干 |  |  |
| 付款方式 | 1、全部设备到场安装调试完毕，整体运行验收合格后2个月内付至合同总额的90%； 2、留10%余款作质保金，待工程整体验收合格满2年后产品无严重质量问题，采购方一次性无息付清 |  |  |
| 知识产权 | 采购人在中华人民共和国境内使用成交竞标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交竞标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。 （注：若涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有）。 |  |  |
| ### 培训 | 成交竞标人须提供对设备的操作培训，使相关使用人员能够正常操作相关设备。 |  |  |
| ### 转让 | 承包人不得将合同的任何部分或卖方的任何权利，利益或责任转让，委派，许诺，安排给其他人。 |  |  |
| 询价文件获取 | 竞标人在递交竞标文件时，向招采购人缴纳文件工本费人民币200元/份（现金支付，售后不退），不交费者拒收竞标文件。 本项目招标不需现场报名，开标时直接竞标，凡有意参加竞标者，请于2016年8月28日起，在“重庆市行政事业单位采购服务网”（ https://www.gec123.com/）和“重庆文化艺术职业学院官网”（http://www.cqca.edu.cn）下载本采购项目的询价文件、工程量清单、图纸、补遗等所有与采购相关资料，不管竞标人下载与否，采购人都视为竞标人收到以上资料并全部知晓有关招标过程和事宜，由此产生的一切后果由竞标人自负。 本招标公告开始发布至竞标截止时间止，各竞标人应随时在“重庆市行政事业单位采购服务网”（ https://www.gec123.com/）和“重庆文化艺术职业学院官网”（http://www.cqca.edu.cn）关注本招标项目相关修改或补充内容,不管竞标人下载与否，采购人都视为竞标人收到以上资料并全部知晓有关招标过程和事宜，由此产生的一切后果由竞标人自负。 |  |  |
| 质疑 | 1、竞标人对采购文件内容（竞标人资格条件、技术质量和商务要求、评审标准、评审细则及评审程序）有异议的，在2016年8月30日北京时间12:00前向采购人提出书面质疑。 2、有下列情形之一的，质疑不予受理： ①质疑竞标人参与了竞标活动后，再对采购文件内容提出质疑的； ②质疑超过有效期的； ③对同一事项重复质疑的； ④未交纳竞标保证金的竞标商。 |  |  |
| 竞标保证金数额 | 投标时交付投标保证金2000元整，自行密封带至开标现场，开标后未中标者自行带回，中标者保证金不退还，转为合同履约金，合同履行完毕后30日内无息返还。 |  |  |
| 评审方法 | 最低价法。采购人根据符合采购需求、质量和服务达到询价文件要求且总价报价最低的原则确定成交人。 |  |  |
| 对错误价格的修正 | 竞标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本竞标件的解释发生异议的，以中文文本为准；正副本不一致时，以正本为准。 |  |  |
| 流标条款 | 符合专业条件的竞标人或者对询价文件作实质响应的竞标人不足三家的作流标处理。流标后，除采购任务取消情形外，采购人有权重新组织采购。 |  |  |
| 合同 | 合同格式可自拟 |  |  |
| 时间 | 请各位竞标单位将竞标文件以信封密封的方式于2016年9月4日北京时间9:30—10:00提交到重庆文化艺术职业学院（巴南区高职城尚文大道887号）A106会议室，采购人将于2016年9月4日北京时间10:00在 A106会议室现场拆封，并确定成交人。 |  |  |

重庆文化艺术职业学院一键式报警系统询价采购

《报价表》

| 重庆文化艺术职业学院拟对本《报价须知》项目进行询价采购，根据《中华人民共和国政府采购法》第26条第5款、第32条之规定，结合本次所采购商品的特点，将采用“（密封）报价”的方式进行政府采购，密封袋外应注明所投项目编号。请各有关竞标人（单位）在收到《报价须知》及《报价表》后按以下要求提供资料并进行报价。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价（元） | 小写： |  |  |  |
|  | 大写： |  |  |  |
| 分 项 标 价 |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |  |
| 竞标单位 | 单位名称： 公章（鲜章） |  |  |  |

法定代表人授权书

项目名称：

日    期：

致：  重庆文化艺术职业学院

（竞标人名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址                         。

（竞标人法定代表人姓名）特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目的竞标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知送达以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：                  竞标人法定代表人签名：

单位公章：

职  务：                                职  务：

附法定代表人

居民身份证正反面复印件

附被授权人

居民身份证正反面复印件

诚信声明

采购项目名称：

致：  （采购人名称）                              ：

（竞标人名称）             郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的竞标人资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（竞标人公章）

年     月     日

（结束）