- 政府采购

- 招 标 文 件

- 项   目   号：18A2273

- 招标项目编号：HCBY-2018-010

- 招标项目名称：重庆文化艺术学院弱电项目

- 采购人：重庆文化艺术职业学院

- 采购代理机构：华诚博远工程咨询有限公司

二○一八年七月

目  录

第一篇 投标邀请书	- 3 -

一、招标项目内容	- 3 -

二、资金来源	- 3 -

三、投标人资格要求	- 3 -

四、投标、开标有关说明	- 3 -

五、投标保证金	- 4 -

六、采购项目需落实的政府采购政策	- 5 -

七、投标有关规定	- 5 -

八、联系方式	- 6 -

第二篇 项目技术规格、数量及质量要求	- 7 -

一、招标项目一览表	- 7 -

二、招标项目技术需求	- 10 -

第三篇  项目商务要求	- 36 -

一、实施时间、实施地点及验收方式	- 36 -

二、报价要求	- 36 -

三、质量保证及售后服务	- 36 -

四、付款方式	- 37 -

五、知识产权	- 37 -

第四篇  资格审查及评标办法	- 38 -

一、资格审查	- 38 -

二、评标方法	- 39 -

三、评标标准	- 40 -

四、无效投标条款	- 41 -

五、废标条款	- 41 -

第五篇  投标人须知	- 42 -

一、投标人	- 42 -

二、招标文件	- 42 -

三、投标文件	- 42 -

四、开标	- 44 -

五、评标	- 45 -

六、定标	- 45 -

七、中标通知书	- 45 -

八、询问、质疑和投诉	- 45 -

九、采购代理服务费	- 46 -

十、交易服务费	- 47 -

十一、签订合同	- 47 -

十二、政府采购信用融资	- 47 -

第六篇  合同主要条款和格式合同	- 48 -

一、合同主要条款	- 48 -

二、政府采购合同（格式）	- 51 -

第七篇  投标文件格式	- 53 -

一、经济文件	- 53 -

二、技术文件	- 53 -

三、商务文件	- 53 -

四、其他	- 53 -

五、资格文件（单独装订）	- 53 -

一、经济文件	- 55 -

二、技术文件	- 57 -

三、商务文件	- 59 -

四、其他	- 62 -

五、资格文件（单独装订）	- 66 -

# 第一篇 投标邀请书

华诚博远工程咨询有限公司（采购代理机构）受 重庆文化艺术职业学院（采购人名称）的委托，对 重庆文化艺术学院弱电招标项目进行公开招标，欢迎有资格的投标人参加投标。

## 一、招标项目内容

| - 项目名称 | - 最高限价 - （万元） | - 投标保证金 - （万元） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 重庆文化艺术学院弱电招标 | - 237.5 | - 4.75 | - 本分包投标产品必须为中国大陆境内生产 |

## 二、资金来源

财政预算资金,预算金额为237.5万元。

## 三、投标人资格要求

合格投标人应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

无。

## 四、投标、开标有关说明

（一）根据《重庆市财政局关于印发〈重庆市政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法〉的通知》（渝财采购〔2015〕45号）规定，投标人应按要求进行注册，通过重庆市政府采购网（www.cqgp.gov.cn），登记加入“重庆市政府采购供应商库”。

（二）凡有意参加投标的投标人，请到采购代理机构领取或在《重庆市政府采购网》网上下载本项目招标文件以及图纸、补遗文件等开标前公布的所有项目资料，无论投标人领取或下载与否，均视为已知晓所有招标内容。

（三）招标文件公告期限：自招标公告发布之日（2018年7月3日）起五个工作日。

（四）招标文件发售

1.时间：2018年7月3日-2018年7月23日（注：发售时间不少于五个工作日）

2.售价：人民币 300 元/分包（售后不退）

3.招标文件获取方式：在《重庆市政府采购网》网上下载本项目招标文件以及图纸、补遗文件等开标前公布的所有项目资料。

（五）投标地点：重庆市公共资源交易中心机电设备招投标•政府采购分中心开标厅（重庆市江北区五简路2号重庆咨询大厦A栋，见当日一楼大厅指示牌）

（六）投标截止时间：2018年7月23日北京时间10:00

（七）开标时间：2018年7月23日北京时间10:00

（八）开标地点：同投标地点

## 五、投标保证金

（一）投标保证金递交

投标人须按本项目规定的投标保证金金额进行缴纳（保证金金额详见本篇，一、招标项目内容），由投标人从其基本账户将投标保证金汇至以下任一账户，投标保证金的到账截止时间为开标前一天下午 17 : 00 。

投标保证金账户：

| 户名: 重庆联付通网络结算科技有限责任公司客户备付金 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分包号 | 银行信息 |  |  |
| 01 | 账号 1 | 开户行 | 建设银行重庆中山路支行（行号：105653005006） |
|  |  | 账 号 | 50001004141052539490018282 |
|  | 账号 2 | 开户行 | 工商银行重庆朝天门支行（行号：102653000013） |
|  |  | 账 号 | 9558853100004614438 |
|  | 账号 3 | 开户行 | 招商银行重庆上清寺支行（行号：308653018067） |
|  |  | 账 号 | 123905538210902016281 |
|  | 账号 4 | 开户行 | 重庆农村商业银行股份有限公司江北支行（行号：314653000038） |
|  |  | 账 号 | 0205010120010023629013281 |
|  | 账号 5 | 开户行 | 平安银行重庆杨家坪支行（行号：307653004078） |
|  |  | 账 号 | 30105275011282 |
|  | 账号 6 | 开户行 | 重庆银行重庆文化宫支行（行号：313653000329） |
|  |  | 账 号 | 160101040022628011381 |
|  | 账号 7 | 开户行 | 兴业银行重庆分行营业部（行号：309653011012） |
|  |  | 账 号 | 346010100101039979011382 |

1.各投标人在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

2.首次将保证金汇至重庆联合产权交易所集团股份有限公司（重庆市公共资源交易中心机电设备招投标•政府采购分中心，原重庆市政府采购交易中心）的投标人，应按重庆市公共资源交易中心机电设备招投标•政府采购分中心规定办理投标人银行基本账户登记。“投标单位银行基本账户登记表”请登录重庆市公共资源交易网（网址http:// www.cqggzy.com）进行下载，咨询电话：023-67703091（在原重庆市政府采购交易中心登记过的，可不再进行登记）。

3.由于第一次缴纳保证金而未能及时在分中心登记基本账户的投标人，可持本投标人基本账户开户许可证原件到重庆市公共资源交易中心机电设备招投标•政府采购分中心备查。

4.各投标人在递交投标保证金时，到款账户为上述指定的投标保证金专用账户，来款账户必须为本公司基本账户。

（二）保证金退还方式

1.未中标投标人的保证金，在中标通知书发放后，重庆市公共资源交易中心机电设备招投标•政府采购分中心在五个工作日内按来款渠道直接退还。

2.中标人的投标保证金，在中标人与采购人签订合同后，重庆市公共资源交易中心机电设备招投标•政府采购分中心在五个工作日内按资金来款渠道直接退还。

重庆市公共资源交易中心机电设备招投标•政府采购分中心咨询电话：023-

## 六、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照<财政部 国家发展改革委关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知>（财库【2004】185号）、<财政部 国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》>（财库【2006】90号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照<财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知>（财库〔2011〕181号）的规定，落实促进中小企业发展政策。

（三）按照<财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知>（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

## 七、投标有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项（分包）下的政府采购活动。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目若有补遗文件一律在重庆市政府采购网（http://www.cqgp.gov.cn）上发布，请各投标人注意下载或到采购代理机构领取；无论投标人下载或领取与否，均视同投标人已知晓本项目补遗文件的内容。

（四）超过投标截止时间递交的投标文件，恕不接收。

（五）投标费用：无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与投标（注①）。

（七）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，投标人列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。

## 八、联系方式

（一）采购人：重庆文化艺术学院

联系人：成胤钟

电  话：023-62335828

地  址：重庆市巴南区高职城尚文大道887号

- 采购代理机构：华诚博远工程咨询有限公司

联系人：刘老师

电  话：17300219917

地  址：重庆市财富中心财富大厦B座14-2

# 第二篇 项目技术规格、数量及质量要求

## 一、招标项目一览表

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、智能化承载网 |  |  |  |  |
| 1 | ◎24口全千兆（上行2光口）POE 交换机 | 台 | 10 | 投标产品必须为中国大陆境内生产（此产品为本项目的核心产品） |
| 2 | ◎24口千兆（上行2光口）交换机 | 台 | 3 | 投标产品必须为中国大陆境内生产（此产品为本项目的核心产品） |
| 3 | ◎48口全千兆（上行2光口）交换机 | 台 | 28 | 投标产品必须为中国大陆境内生产（此产品为本项目的核心产品） |
| 4 | ◎汇聚交换机 | 台 | 3 | 投标产品必须为中国大陆境内生产 |
| 5 | ◎光模块 | 对 | 41 | 投标产品必须为中国大陆境内生产 |
| 6 | ◎光模块 | 对 | 4 | 投标产品必须为中国大陆境内生产 |
| 7 | ◎机架式光纤配线架 | 个 | 10 | 投标产品必须为中国大陆境内生产 |
| 8 | ◎ODF光纤配线架架 | 个 | 2 | 投标产品必须为中国大陆境内生产 |
| 9 | 光纤跳线 | 根 | 180 | 投标产品必须为中国大陆境内生产 |
| 10 | 光纤熔接 | 芯 | 576 | 投标产品必须为中国大陆境内生产 |
| 11 | 光缆接头盒 | 个 | 2 | 投标产品必须为中国大陆境内生产 |
| 12 | 光缆接头盒 | 个 | 2 | 投标产品必须为中国大陆境内生产 |
| 13 | ◎42U标准机柜 | 个 | 6 | 投标产品必须为中国大陆境内生产 |
| 14 | ◎42U标准机柜 | 个 | 6 | 投标产品必须为中国大陆境内生产 |
| 15 | 六类24口配线架 | 台 | 58 | 投标产品必须为中国大陆境内生产 |
| 16 | 86信息面板 | 个 | 1224 | 投标产品必须为中国大陆境内生产 |
| 17 | ◎认证计费平台 | 套 | 1 | 投标产品必须为中国大陆境内生产 |
| 18 | ◎服务器 | 台 | 1 | 投标产品必须为中国大陆境内生产 |
| 19 | ◎弹网页组件服务器 | 台 | 1 | 投标产品必须为中国大陆境内生产 |
| 20 | 48芯单模光缆 | m | 2305 | 投标产品必须为中国大陆境内生产 |
| 21 | 24芯单模光缆 | m | 220 | 投标产品必须为中国大陆境内生产 |
| 22 | 72芯单模光缆 | m | 853 | 投标产品必须为中国大陆境内生产 |
| 23 | 网线 | m | 70821 | 投标产品必须为中国大陆境内生产 |
| 26 | 设备连接跳线 | 根 | 1300 | 投标产品必须为中国大陆境内生产 |
| 27 | 塑料线槽 | m | 2500 | 投标产品必须为中国大陆境内生产 |
| 28 | KBG管 | m | 5250 | 投标产品必须为中国大陆境内生产 |
| 29 | 安装辅料 | 批 | 1 | 投标产品必须为中国大陆境内生产 |
| 二、监控系统 |  |  |  |  |
| （一）前端摄像机设备 |  |  |  |  |
| 1 | ◎1080P全高清室外智能球机 | 台 | 5 | 投标产品必须为中国大陆境内生产（此产品为本项目的核心产品） |
| 2 | ◎1080P全高清黑光球机 | 台 | 1 | 投标产品必须为中国大陆境内生产（此产品为本项目的核心产品） |
| 3 | ◎1080P全高清室外枪式机 | 台 | 6 | 投标产品必须为中国大陆境内生产（此产品为本项目的核心产品） |
| 4 | ◎1080P高清彩色红外半球摄像机 | 台 | 113 | 投标产品必须为中国大陆境内生产（此产品为本项目的核心产品） |
| 5 | ◎1080P高清彩色红外枪式摄像机 | 台 | 70 | 投标产品必须为中国大陆境内生产（此产品为本项目的核心产品） |
| 6 | 摄像机支架 | 套 | 195 | 投标产品必须为中国大陆境内生产 |
| （二）中间设备 |  |  |  |  |
| 1 | 网络二合一避雷器 | 个 | 11 | 投标产品必须为中国大陆境内生产 |
| 2 | 摄像机立杆 | 根 | 11 | 投标产品必须为中国大陆境内生产 |
| 3 | 周界摄像机支架 | 个 | 3 | 投标产品必须为中国大陆境内生产 |
| （三）管理中心设备 |  |  |  |  |
| 1 | ◎42寸液晶监视器（含安装支架） | 台 | 2 | 投标产品必须为中国大陆境内生产 |
| 2 | ◎22寸液晶监视器（含安装支架） | 台 | 12 | 投标产品必须为中国大陆境内生产 |
| 3 | ◎32路硬盘录像机 | 台 | 7 | 投标产品必须为中国大陆境内生产 |
| 4 | ◎后台分析服务器 | 台 | 1 | 投标产品必须为中国大陆境内生产 |
| 4 | ◎硬盘（4T） | 个 | 56 | 投标产品必须为中国大陆境内生产 |
| 5 | ◎14路高清解码器 | 台 | 1 | 投标产品必须为中国大陆境内生产 |
| 6 | ◎网络键盘 | 台 | 1 | 投标产品必须为中国大陆境内生产 |
| 7 | ◎监控一体化平台 | 套 | 1 | 投标产品必须为中国大陆境内生产 |
| 8 | ◎管理计算机 | 台 | 1 | 投标产品必须为中国大陆境内生产 |
| 1 | 摄像机监控线 | m | 14560 | 投标产品必须为中国大陆境内生产 |
| 2 | HDMI线 | 条 | 14 | 投标产品必须为中国大陆境内生产 |
| 3 | PVC管 | m | 881 | 投标产品必须为中国大陆境内生产 |
| 4 | KBG管 | m | 350 | 投标产品必须为中国大陆境内生产 |
| 5 | 电源线 | m | 500 | 投标产品必须为中国大陆境内生产 |
| 6 | 辅材 | 批 | 1 | 投标产品必须为中国大陆境内生产 |
| 三、校园一卡系统清单 |  |  |  |  |
| （一）水控管理系统 |  |  |  |  |
| 1 | ◎数据网关 | 台 | 1 | 投标产品必须为中国大陆境内生产 |
| 2 | ◎智能卡节水控制器 | 台 | 133 | 投标产品必须为中国大陆境内生产 |
| 2 | ◎流量计 | 台 | 133 | 投标产品必须为中国大陆境内生产 |
| 3 | ◎电动阀 | 台 | 133 | 投标产品必须为中国大陆境内生产 |
| 5 | 独立电源 | 套 | 133 | 投标产品必须为中国大陆境内生产 |
| （二）水电管理系统 |  |  |  |  |
| 1 | ◎集中器 | 个 | 1 | 投标产品必须为中国大陆境内生产 |
| 2 | ◎转发控制器 | 根 | 5 | 投标产品必须为中国大陆境内生产 |
| 3 | 电控模块 | 个 | 120 | 投标产品必须为中国大陆境内生产 |
| 4 | 大空开 | 个 | 5 | 投标产品必须为中国大陆境内生产 |
| 5 | 小空开 | 个 | 120 | 投标产品必须为中国大陆境内生产 |
| 6 | ◎电控柜 | 个 | 5 | 投标产品必须为中国大陆境内生产 |
| 7 | 浪涌保护器 | 个 | 1 | 投标产品必须为中国大陆境内生产 |
| 8 | ◎psam卡 | 个 | 1 | 投标产品必须为中国大陆境内生产 |
| 9 | ◎购电机 | 个 | 1 | 投标产品必须为中国大陆境内生产 |
| （三）琴房管理系统 |  |  |  |  |
| 1 | ◎琴房管理系统软件 | 套 | 1 | 投标产品必须为中国大陆境内生产 |
| 2 | ◎门禁控制器 | 台 | 59 | 投标产品必须为中国大陆境内生产 |
| 3 | ◎门禁读头 | 台 | 59 | 投标产品必须为中国大陆境内生产 |
| 4 | ◎电锁 | 把 | 59 | 投标产品必须为中国大陆境内生产 |
| 5 | 调试费用 | 套 | 59 | 投标产品必须为中国大陆境内生产 |
| (四)、线材 |  |  |  |  |
| 1 | 485信号控制先 | m | 1800 | 投标产品必须为中国大陆境内生产 |
| 2 | 联网线 | m | 2748 | 投标产品必须为中国大陆境内生产 |
| 3 | 辅材 | 批 | 1 | 投标产品必须为中国大陆境内生产 |
| 四、背景音乐系统 |  |  |  |  |
| （一）主控设备 |  |  |  |  |
| 1 | ◎网络广播工控主机 | 台 | 1 | 投标产品必须为中国大陆境内生产 |
| 2 | ◎数字化IP网络广播系统 | 套 | 1 | 投标产品必须为中国大陆境内生产 |
| 3 | CD播放器 | 台 | 1 | 投标产品必须为中国大陆境内生产 |
| 5 | 数字调谐器 | 台 | 1 | 投标产品必须为中国大陆境内生产 |
| 6 | 话筒 | 台 | 1 | 投标产品必须为中国大陆境内生产 |
| 7 | 前置放大器 | 台 | 1 | 投标产品必须为中国大陆境内生产 |
| 8 | ◎IP网络音频采集终端 | 台 | 1 | 投标产品必须为中国大陆境内生产 |
| 9 | ◎IP网络寻呼(对讲)话筒 | 台 | 1 | 投标产品必须为中国大陆境内生产 |
| 10 | ◎校园综合广播系统接入 | 项 | 1 | 投标产品必须为中国大陆境内生产 |
| 11 | ◎定时器 | 台 | 1 | 投标产品必须为中国大陆境内生产 |
| （二）前端设备 |  |  |  |  |
| 1 | ◎室内壁挂音箱 | 只 | 135 | 投标产品必须为中国大陆境内生产 |
| 2 | ◎机柜式IP网络解码终端（带120瓦功放） | 台 | 2 | 投标产品必须为中国大陆境内生产 |
| 3 | ◎机柜式IP网络解码终端（带350瓦功放） | 台 | 1 | 投标产品必须为中国大陆境内生产 |
| 4 | ◎IP网络解码终端 | 台 | 1 | 投标产品必须为中国大陆境内生产 |
| 5 | ◎纯后级广播功放 | 台 | 2 | 投标产品必须为中国大陆境内生产 |
| （三）线材 |  |  |  |  |
| 1 | 莲花（RCA）-莲花（RCA） | 条 | 3 | 投标产品必须为中国大陆境内生产 |
| 2 | 莲花（RCA）-6.35话筒插头 | 条 | 3 | 投标产品必须为中国大陆境内生产 |
| 3 | 3.5（耳机插头）-双莲花（RCA） | 条 | 1 | 投标产品必须为中国大陆境内生产 |
| 4 | 广播线 | m | 3120 | 投标产品必须为中国大陆境内生产 |
| 5 | 辅材 | 批 | 1 | 投标产品必须为中国大陆境内生产 |
| 五、电话交换系统 |  |  |  |  |
| 1 | 程控电话交换机 | 台 | 1 | 投标产品必须为中国大陆境内生产 |
| 2 | 电缆 | 米 | 86 | 投标产品必须为中国大陆境内生产 |
| 3 | 电缆 | 米 | 120 | 投标产品必须为中国大陆境内生产 |
| 4 | 110配线模块 | 块 | 6 | 投标产品必须为中国大陆境内生产 |
| 六、机房工程系统 |  |  |  |  |
| 1 | UPS电源 | 台 | 1 | 投标产品必须为中国大陆境内生产 |
| 2 | 电池组开关箱 | 套 | 1 | 投标产品必须为中国大陆境内生产 |
| 3 | 铅酸免维护蓄电池 | 只 | 32 | 投标产品必须为中国大陆境内生产 |
| 4 | 标准电池柜 | 个 | 2 | 投标产品必须为中国大陆境内生产 |
| 5 | 监控台 | 套 | 1 | 投标产品必须为中国大陆境内生产 |
| 6 | 电视墙 | 套 | 1 | 投标产品必须为中国大陆境内生产 |
| 7 | 16位弱电配电箱 | 个 | 1 | 投标产品必须为中国大陆境内生产 |
| 8 | 三级电源避雷器 | 块 | 2 | 投标产品必须为中国大陆境内生产 |
| 9 | 防雷电源插座 | 个 | 20 | 投标产品必须为中国大陆境内生产 |
| 10 | 机房接地引下线 | m | 50 | 投标产品必须为中国大陆境内生产 |
| 11 | 机柜支撑底座 | m2 | 5.04 | 投标产品必须为中国大陆境内生产 |
| 12 | 柜式空调 | 台 | 2 | 投标产品必须为中国大陆境内生产 |
| 13 | 电源线 | 米 | 850 | 投标产品必须为中国大陆境内生产 |

## 二、招标项目技术需求

- “*”标注的技术需求为重要技术需求，若不满足将按照评标因素中相关规定处理

- “※”标注的技术需求为符合性审查中的实质性要求，投标文件若不满足按无效投标处理

## “◎”标注的货物为核心货物。如果招标一览表中标注“◎”的货物发生数量增加，按第六篇、一、合同主要条款3.3.1条“合同单价调整”进行合同单价调整，同时合同总价不得超过中标总价。

- 如果招标一览表中标注“◎”的货物发生数量减少，在按第六篇、一、合同主要条款3.3.1条“合同单价调整”进行合同单价调整的同时，每有发生一个标注“◎”品种的货物减少，最终合同总价即减少2%，最终合同总价减少幅度度不高于30%。

### 1、项目概况

1.1 建设地点：重庆市巴南区龙洲湾C区

1.2建设规模：本工程总建筑面积约165000平方米，高度约为24米。其中：C1#楼6100平方米，包括学生宿舍（4人间）、实习实训室；C2#楼5300平方米，包括学生宿舍（6人间）、实习实训室、C3#楼5100平方米，包括学生宿舍（6人间）、实习实训室等。（详见设计图）

1.3 招标范围：本项目建设范围内的信息设施系统、一卡通系统、公共安全系统、机房工程等系统等。

### 2、建筑智能化工程范围

本项目严格按设计施工图完成设备采购及配套安装。各系统的功能及主要技术要求如下：

#### 2.1信息设施系统

信息设施系统是指为建筑物内外的各类信息予以接收、交换、传输、存储、检索和显示等综合处理的信息设备（设施）系统集成，由通信接入干线系统、电话交换子系统、信息网络子系统、综合布线子系统、室内移动通信覆盖子系统、广播子系统和考场RCC时钟等组成。

#### 2.1.1通信干网接入子系统

应将学院主通信网接入学生C区分控中心机房，采用48芯单模光缆接入，按100%设计接入冗余。

#### 2.1.2电话交换子系统

电话交换子系统的实现方式由设计人根据相关标准规范的规定进行确定并考虑投资的经济性。出入中继线数量或电话端口数量，既要满足产品功能还要预留一定的富余量。

#### 2.1.3信息网络子系统

信息网络子系统主要是为了提供高速、稳定、安全的各类网络业务信息传输与交换服务，核心交换系统应采用10G级别主交换核心，同时具备1G以上路由转发技术支撑，采用三层交换网络，末端带宽达到1000M接入，具备一体化网络管理及支撑软件系统，支持各网络设备远程管理及配置下发管理，具备达到信息安全等级防范二级要求的防火墙、入侵检测、行为管理等配套安全设备，实现终端用户上网认证。

#### 2.1.4综合布线子系统

综合布线子系统作为建筑物信息通信网络的基础传输通道，能支持语音、数据、图像和多媒体等各种业务信息的传输，使之与智能化终端设备（端口）相连接。该系统应结合建筑物的业务性质、使用功能、环境安全条件和其他使用的需求，进行经济合理的系统布局和管线设计。综合布线子系统的缆线防护方式及敷设方式应满足信息传送的安全保密性要求，整个系统的结构应具有一定的灵活性、可扩展性、实用性和可管理性。

#### 2.1.5室内移动通信覆盖子系统

预留移动通讯覆盖子系统的垂直及水平干线系统桥架通道。

#### 2.1.6广播及时钟子系统

广播子系统，学院广播系统为教学专用广播系统，需在院原有系统基础上完成校园室内广播及景观音响的综合管理，各广播终端根据功能区的不同分区控制和使用，各教学广播扬声器应具有较好的声学指标和音质音品，达到教学实际使用需要。所有非公寓类功能房间均配置RCC自校正时钟。

#### “*”2.2一卡通系统

校一卡通系统设备构成及组网方式严格按设计施工，需和学院现有系统完全兼容，点位及设计按高校标准设计。

#### 2.3公共安全系统

全建筑及周边区域均配置无死角安防监控系统，所有监控系统采用以太网组网，存储图像时间不低于60天，存储录像质量达到1080P，采用H.265视频编码，按重庆市已发布地方标准及国家相应规范完成监控安防控制中心设计，配套必要管理软件平台及硬件平台，所有系统采用不间断电源。监控区域设计：摄像机布置主要是C栋教学楼教室、通道及学生宿舍通道等。

摄像机参数要求：高清摄像机像素不低于200万像素，室外摄像机采用红外一体化摄像机，球机红外灯距离不低于100米，红外枪机红外灯距离不低于50米，红外半球红外灯距离不低于30米。

本系统中心设置录像管理、控制服务器和存储磁盘阵列方式录制全部摄像机的图像。设置1台监控管理计算机放在监控台上供监控管理人员操作使用。设置1台网络操作控制键盘作为电视墙控制和云台控制。

在控制中心内设置电视墙，布置12台23寸彩色液晶监视器和2台42寸彩色液晶监视器，监视器可调看任意摄像机的画面，并且所有监视器支持单屏、 4、9、16等分屏，可控制球机运转，设计轮巡切换，更改轮巡时间，支持报警视频联动，回放等功能。

所有的室外摄像机均在其传输链路的前端加装网络信号避雷器，可有效防止雷击对监控设备造成的损坏。

摄像机供电方式：交换机就近接入强电井内双电源配电箱，摄像机由交换机POE供电。

#### 2.4机房系统

按国家规范完成中心机房设计，该机房按乙类（B级）机房设计施工，完整配UPS负荷总容量保障为全负载设备备用时间2小时、全部机房装修。

### 技术详细要求

“※”各系统与重庆文化艺术职业学院已实施和运行信息系统的兼容性要求：

- 本项目实施的所有网络设备及软件，能够无缝接入重庆文化艺术职业学院现有网络及管理平台，纳入一体化管理。投标方有权到现场实地踏勘，如投标方投标，即认为投标方已经清楚了解和知晓本项目的对原有设备及运行环境的统一集成技术条件要求及潜在集成成本，该成本由本项目承包方自行承担。

- “无缝接入”指本次采购的所有网络设备及软件，不受采购批次影响，能够按单一设备或软件、部分设备及软件、全部设备及软件等多种方式接入我院现有网络系统。同时，该设备及软件带有的所有投标技术参数能够在重庆文化艺术职业学院已建成网络及管理平台上，实现全部功能。在投标完成后，合同签订前，招标人将采取全部测试、抽样测试等方式在重庆文化艺术职业学院现有网络系统中测试验证，如相关设备及软件的功能无法全部实现，即认为投标人虚假响应招标人技术要求，不授予合同。

- 本项目监控系统能无缝接入现有监控综合管理系统，数据能够互通，监控平台所有功能能够与重庆文化艺术职业学院现有监控系统联动。投标方有权到现场实地踏勘，如投标方投标，即认为投标方已经清楚了解和知晓本项目的对原有设备及运行环境的集成技术条件要求及潜在集成成本，该成本由本项目承包方自行承担。

- “无缝接入”指本次采购的所有监控设备及软件，不受采购批次影响，能够按单一设备或软件、部分设备及软件、全部设备及软件等多种方式接入我院现有监控系统。同时，该设备及软件带有的所有投标技术参数能够在重庆文化艺术职业学院已建成监控管理平台上，实现全部功能。在投标完成后，合同签订前，招标人将采取全部测试、多点或单一抽样测试等方式，在重庆文化艺术职业学院现有监控系统中测试验证，如相关设备及软件的功能无法全部实现，即认为投标人虚假响应招标人技术要求，不授予合同。

3、本项目实施的所有校园一卡通设备及软件，能够无缝接入重庆文化艺术职业学院现有一卡通系统，纳入一体化管理。投标方有权到现场实地踏勘，如投标方投标，即认为投标方已经清楚了解和知晓本项目的对原有设备及运行环境的统一集成技术条件要求及潜在集成成本，该成本由本项目承包方自行承担。

- “无缝接入”指本次采购的所有一卡通设备及软件，不受采购批次影响，能够按单一设备或软件、部分设备及软件、全部设备及软件等多种方式接入我院现有一卡通系统。同时，该设备及软件带有的所有投标技术参数能够在重庆文化艺术职业学院已建成一卡通管理平台上，实现全部功能。在投标完成后，合同签订前，招标人将采取全部测试、抽样测试等方式，如相关设备及软件的功能无法全部实现，即认为投标人虚假响应招标人技术要求，不授予合同。

#### 3.1智能化承载网

本项目实施的所有网络设备及软件，能够无缝接入重庆文化艺术职业学院现有网络及管理平台，纳入一体化管理。投标方有权到现场实地踏勘，如投标方投标，即认为投标方已经清楚了解和知晓本项目的对原有设备及运行环境的统一集成技术条件要求及潜在集成成本，该成本由本项目承包方自行承担。

本次重庆文化艺术职业学院运营管理平台的建设，主要考虑建设统一的认证运营系统，实现有线无线统一认证，统一计费。建设合适的运营管理方案，实现校园网认证管理、运营商认证管理。认证运营系统要求采用一套以实现网络运营为基础、增强全局安全为中心、能够提高管理效率的网络安全运营管理系统。

安全运营管理系统设计要求基于标准的RADIUS协议开发的认证计费管理系统。要求支持现在网络身份认证所有的方式，例如：有线802.1X的准入方式、无线802.1X的准入方式，远程vpn的接入方式。在同一个平台上实现了所有接入方式的认证、接入控制、计费、日志管理，和对外统一接口等。降低用户的投资成本，使得管理效率得到了很大的提升。主要实现以下功能：

1.分区域精细化运营。在分区域精细化运营方案支持下，未来的集成化运营模式要求可通过统一的管理，按区域为不同的用户提供精细化管理服务，保证师生的网络接入用户能够充分享受个性化的服务。

区域管理分为：地区划分，服务定制，用户分组。

多种接入模式包括：802.1x、Web、无线、VPN。

多种计费模式包括：周期计费、流量计费、计时计费以及各种自定义计费运营的实现。

2.丰富的计费策略。计费策略是定义如何对用户计费的实体，它包含了一系列对用户计费的方法，并成为计费方法的集合。本次要求对用户的计费方法有多种，比如包月、计天等，还可以根据特定的情况自定义一套计费方法。计费策略告诉我们，如何从用户的账户里扣取上网费用。

针对实际的应用情景，本次要求实现“包月计费策略”、“计天计费策略”、“计时长计费策略”以及“流量计费策略”。管理员可设置更为详尽的计费规则，在系统中提供了“自定义计费策略”，提供了众多的计费方法的定制，管理员可以随时按照自己的意图来组合这些计费方法，让管理员以更加贴近实现的方式对用户进行计费管理。

3.要求与学校原有出口网关基于账号的流控策略。由于重庆文化艺术职业学院环境较为复杂，可能会存在部分区域账号共享的情况，为保证整个校园网的使用效果，认证计费系统需要配合学校原有出口网关，实现对各个账号的带宽限制功能。本建议方案实施以后，可以实现基于不同用户的差异化带宽限制，同时能够实现只限制用户访问外网的带宽，对于重庆文化艺术职业学院内网服务器访问不进行限速，保证校园网内部业务系统的高速使用。

4.支持与多家运营商认证计费对接。学院网内部里有三家运营商，移动、联通、电信，学生根据自己需要去使用三家运营商提供的上网服务，但是运营商网络和学校内网隔离，导致学生访问内网必须登录运营商网络，且访问体验不佳。故本次要求通过搭建的运营管理平台，建立一套为学生提供互联网需求服务的运营管理系统，网络的管理权归学校，通过该平台实现在保留校方管理权的基础上，与多个运营商实现联调对接。

为保障后期运维，要求本次投标所有联网设备需采用同一品牌，并出具设备生产厂商加盖公章的售后服务承诺函（承诺函件内应包含本次投标设备的型号及参数）。

#### 以下为技术参数要求一览表：

| 1.智能化认证承载网清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 一、联网设备 |  |  |  |  |
| 1 | 24口全千兆（上行2光口）POE 交换机 | 不低于以下参数要求： “※”1.配置10/100/1000M以太网端口≥24，24口均支持PoE和PoE+，非复用SFP千兆光接口≥4个，最大可用千兆口≥28个； 2.投标产品支持单端口POE输出功率≥60W； 3.投标产品可通过同一品牌的前端适配器实现常见的AC 24V、DC 12V等规格的非POE终端远程供电； 4.产品支持面板自带一键查看POE供电状态功能； 5.背板交换容量≥330Gbps，包转发率≥120Mpps； 6.支持日志存储等简化维护和管理； 7.支持IPv4路由，IPv4静态路由表容量≥30； 8.要求所投产品提供工信部入网证书，工信部3C证书。 | 台 | 10 |
| 2 | 24口千兆（上行2光口）交换机 | 不低于以下参数要求： “※”1.最大可用端口≥28个，配置10/100/1000M以太网电口≥24，100/1000M SFP千兆光接口≥4个，10/100/1000M复用电口≥2个； 2.交换容量≥56Gbps，包转发率≥42Mpps； 3. MAC地址表大小≥8K； 4. 支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作； 5. 支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web管理； “*”6.提供工信部设备进网许可证复印件； | 台 | 3 |
| 3 | 48口全千兆（上行2光口）交换机 | 不低于以下参数要求： “※”1.配置10/100/1000M以太网端口≥48个，非复用SFP千兆光接口≥4个，最大可用千兆口≥52个 “*”2.交换容量≥330Gbps，包转发率≥160Mpps 3.所投设备具有节能设计，满载工作情况下功耗≤40W。 4.支持IEEE 802.1d（STP），支持IEEE802.1w（RSTP），支持IEEE802.1s（MSTP） “*”5.支持IPv4、IPv6静态路由，支持IPv4 ACL，配置支持源/目的IPv6地址、源/目的端口的硬件IPv6 ACL 6. 支持三层路由协议，包括静态路由、RIP、RIPng等，可根据用户网络规划选择静态路由还是动态路由。 7.要求所投产品需提供以下证书复印件 :中国质检中心出具的节能证书、工信部进网许可证复印件、国家强制性CCC认证证书。 | 台 | 28 |
| 4 | 汇聚交换机 | 不低于以下参数要求： “※”1、配置端口：≥28个10/100/1000Mbps光口，≥4个SFP+光口。 “*”2、交换容量≥5.98Tbps；包转发率≥340Mpps 3、支持基本的QinQ，支持灵活的QinQ。 4、支持ARP防欺骗功能，能够禁止非法用户的ARP欺骗报文，保护合法用户免受其害，防止合法用户的数据被窃取 “*”5、提供工信部IPv4和IPv6进网许可证复印件。 6、支持三层路由协议，包括静态路由、RIP、RIPng等，可根据用户网络规划选择静态路由还是动态路由。 7、提供工信部进网许可证，提供中国质量认证中心出具的《中国国家强制性产品认证证书》； | 台 | 3 |
| 二、其他设备 |  |  |  |  |
| 1 | 光模块 | 类型：接入交换机光模块 “※”指标要求：SPF接口，传输速率不低于1000Mb/S,双光纤单模 必须与交换机同一品牌 | 对 | 41 |
| 2 | 光模块 | 类型：汇聚交换机光模块 “※”指标要求：SPF +/SPF接口，传输速率不低于10000Mb/S,双光纤单模 必须与交换机同一品牌 | 对 | 4 |
| 3 | 机架式光纤配线架 | 24口 | 个 | 10 |
| 4 | ODF光纤配线架架 | 不低于以下标准： “※”配288芯（尺寸 600*300*2000 ） | 个 | 2 |
| 5 | 光纤跳线 | 根据实际情况具体选型 | 根 | 180 |
| 6 | 光纤熔接 | 含耦合器，及尾纤 | 芯 | 576 |
| 7 | 光缆接头盒 | 含耦合器 | 个 | 2 |
| 8 | 光缆接头盒 | 含耦合器 | 个 | 2 |
| 9 | 42U标准机柜 | “*”42U，600X600X2000，钢制 | 个 | 6 |
| 10 | 42U标准机柜 | “*”42U，600X450X2000，钢制 | 个 | 6 |
| 11 | 六类24口配线架 | 24口 | 台 | 58 |
| 12 | 86信息面板 | RJ45 | 个 | 1224 |
| 三、收费及准入系统 |  |  |  |  |
| 1 | 认证计费平台 | 不低于以下参数要求： “*”1.外置旁路部署认证计费平台，要求实现与学校原有的扁平化认证网关无缝兼容实现扁平化认证计费功能，实现有线无线一体化认证功能，实现准出功能； “※”2.为方便学校与运营商对接，要求支持与运营商对接实现计天、包月、流量计费、时长计费、自定义周期计费、自定义计费策略、本周起不使用不扣费、一次付费分段开通功能； 3.认证计费平台支持不同区域的有线无线无感知认证； 4.支持短信认证，要求配置相应的短信对应组件，并提供截图； 5.支持基于不同计费策略的无感知认证； 6.支持预开户功能、预销户功能; 7.支持用户信息的批量导入，可以灵活制定导入策略，并同时记录导入日志； 8.支持web认证下的包月、时长、流量的计费方式； 9.支持与LDAP服务器联动，与第三方身份源系统对接，获取用户身份信息，实现统一身份认证； 10.支持已认证的用户使用自己的智能手机为访客终端扫描二维码进行访客入网接入认证授权，支持只有授权指定的用户组才能为访客做二维码授权，且在认证系统后台有访客与授权访客开户的用户帐号绑定； 11.支持以动态实时的图形、图表、星图等直观的方式，展示目前系统的在线人数、上网位置、上网区域分布、接入方式等信息。 12.支持自助端模块自定义、用户上网明细查看、用户信息维护、充值卡充值、一次缴费，分段开通、余额不足和欠费提醒、用户预注册、用户网络故障报修、用户花费清单查询； “※”13.主平台要求配置≥10000用户开户授权。 14.主平台支持弹网页：可独立安装的portal系统； 15.支持有线和无线的统一web认证计费；支持流量保活和页面保活两种保活机制；支持portal页面定制化开发；用户上线速度≥1000个/秒；配置要求：本次配置≥10000并发终端授权。 16.提供自助服务平台。 17.认证平台和网络设备需同一品牌。 18.开发实现与原有出口网关联动实现实名制准入管理，禁止已认证用户提供代理服务、禁止已认证用户启用拨号服务，进行非法外连； 19.开发实现自助端模块自定义、用户上网明细查看、用户信息维护、充值卡充值、一次缴费，分段开通、余额不足和欠费提醒、用户预注册、用户网络故障报修、用户花费清单查询； 20.开发实现纯计流量和包月限流量的计费策略,支持套餐流量不清零； 21.开发实现账单管理、账务流水管理、手工登帐、营帐报表管理； 22.开发实现基于微信企业号的自助服务功能、消息推送功能，支持实现微信认证； 23.支持以动态实时的图形、图表、星图等直观的方式，展示目前系统的在线人数、上网位置、上网区域分布、接入方式等信息。 | 套 | 1 |
| 2 | 服务器 | “※”不低于以下参数要求： 操作系统 64位Windows Server 2008 R2 Enterprise Edition SP1 X64版本 数据库 64位SQL Server 2008 R2 Enterprise Edition SP1 X64版本 硬件要求： CPU Intel Xeon E5630 2.53GHz 4核*4 32线程以上 内存 32G 磁盘 吞吐率266MB及以上，2T及以上容量 网卡 1000Mbps全双工网卡*3 | 台 | 1 |
| 3 | 弹网页组件服务器 | “※”不低于以下参数要求： 提供CPU Intel Xeon5405 *2及以上型号 内存 8G或以上 磁盘 吞吐率266MB及以上，200G及以上容量，推荐500G 网卡 Intel® PRO/1000 *2 | 台 | 1 |
| 四、线材及辅料 |  |  |  |  |
| 1 | 48芯单模光缆 | “*”48芯单模 | m | 2305 |
| 2 | 24芯单模光缆 | “*”24芯单模 | m | 220 |
| 3 | 72芯单模光缆 | “*”72芯单模 | m | 853 |
| 4 | 网线 | UTP-6 | m | 70821 |
| 5 | 设备连接跳线 | UTP-6 | 根 | 1300 |
| 6 | 塑料线槽 | PVC20*10 | m | 2500 |
| 7 | KBG管 | KBG25 | m | 5250 |
| 8 | 安装辅料 | 水晶头、胶带等 | 批 | 1 |

#### 3.2监控系统配置要求

本项目监控系统能无缝接入现有监控综合管理系统，数据能够互通，监控平台所有功能能够与重庆文化艺术职业学院现有监控系统联动。投标方有权到现场实地踏勘，如投标方投标，即认为投标方已经清楚了解和知晓本项目的对原有设备及运行环境的集成技术条件要求及潜在集成成本，该成本由本项目承包方自行承担。

所有前端摄像机、后端服务器、统一控制软件平台及硬盘录像机均要求采用同一品牌，且为保障后期运维，需出具该类设备生产厂商加盖公章的售后服务承诺函（承诺函件内容应包含本次投标设备的型号及参数）。

| 视频安防监控系统清单及技术要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
|  | 一、前端摄像机设备 |  |  |  |
| 1 | 1080P全高清室外智能球机 | 不低于以下参数要求： 视频输出支持1920×1080@25fps，分辨力不小于1100TVL，（以公安部型式检验报告为准）。 支持最低照度可达彩色0.0005Lux，黑白0.0001Lux（以公安部型式检验报告为准）。 支持300个预置位，支持35条巡航路径，支持7条以上的模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能（以公安部型式检验报告为准）。 支持离线存储，离线内存支持读写锁定、健康度监测和寿命预警。 | 台 | 5 |
|  | 1080P全高清黑光球机 | 不低于以下参数要求： 200万8寸黑光；1920×1080@30fps；星光级超低照度:0.0004Lux/F1.5(彩色),0.0001Lux/F1.5(黑白) ,0 Lux with IR；200米红外照射距离；焦距：4.8-120mm，25倍光学；深度学习算法；支持数字宽动态、强光抑制、电子防抖；支持智能运动跟踪；支持区域入侵、越界、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、音频异常、人脸、移动侦测；支持车牌识别； 内置GPU芯片运算（以公安部检验报告为准） 支持快速聚焦功能，当设备跟踪行人或机动车等移动目标并录像时，单帧回放录像文件，每1帧画面均应清晰可见（以公安部检验报告为准） 具备双路视频融合功能。同一镜头内具有2个Sensor传感器，一个Sensor传感器采集黑白信息，一个Sensor传感器采集色彩信息，球机对采集后的视频信息进行融合（以公安部检验报告为准）。 | 台 | 1 |
| 2 | 1080P全高清室外枪式机 | 不低于以下参数要求： 200万1/2.7”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机；最小照度0.01Lux @(支持数字宽动态；帧率 50Hz: 25fps (1920 × 1080,；存储功能 NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)；智能报警 越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测；POE | 台 | 6 |
| 2 | 1080P高清彩色红外半球摄像机 | 不低于以下参数要求： 采用星光级200万（1920*1080）CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 支持200万（1920*1080）30fps实时监控供电：POE供电 | 台 | 113 |
| 3 | 1080P高清彩色红外枪式摄像机 | 不低于以下参数要求： 200万1/2.7”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机；最小照度0.01Lux @(F1.2,AGC ON) 镜头 4mm, 水平视场角:水平视场角:83°支持数字宽动态；帧率 50Hz: 25fps (1920 × 1080,存储功能 NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)；智能报警 越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测；POE | 台 | 70 |
| 4 | 摄像机支架 | 按设计要求 | 套 | 195 |
|  | 二、中间设备 |  |  |  |
| 1 | 网络二合一避雷器 | IP网络端口和摄像机供电电源防雷 | 个 | 11 |
| 2 | 摄像机立杆 | （3.5米）订制 | 根 | 11 |
| 3 | 周界摄像机支架 | （0.5米）订制 | 个 | 3 |
|  | 三、管理中心设备 |  |  |  |
| 1 | 42寸液晶监视器（含安装支架） | 不低于以下参数要求： 43寸液晶监视器，金属外观， 显示：LED背光；分辨率1920×1080； 亮度400cd/㎡，对比度1200:1，功耗≤100W， 接口：BNC输入接口 1个；VGA输入接口 1个；HDMI输入接口 1个；DVI输入接口 1个； | 台 | 2 |
| 2 | 22寸液晶监视器（含安装支架） | 不低于以下参数要求： 22寸液晶监视器，塑胶外观， 显示：LED背光；物理分辨率1920×1080P； 亮度250cd/㎡；对比度1000:1，功耗：≤35W， 接口：VGA输入*1，HDMI输入*1， | 台 | 12 |
| 3 | 32路硬盘录像机 | 不低于以下参数要求： 2U标准机架式IP存储，嵌入式处理器，嵌入式软硬件设计；支持32路高清，支持8个SATA盘位；支持RAID 0、1、5、6、10多种RAID模式及全局热备，多重保护数据安全；支持关键视频添加标签和加锁保护、整机热备、断网续传2个千兆以太网口。 | 台 | 7 |
| 4 | 后台分析服务器 | 不低于以下参数要求： 支持16路周界报警（越界、区域入侵）去误报分析且同时支持16路人体图片二次识别、人员属性分析（但总体通道数不能超过64，一个全局占两个通道）/人员属性检索/人体以图搜图/2U标准机架式IP存储/嵌入式处理器/嵌入式软硬件设计/64路H.265、H.264混合接入/8盘位/1个eSATA/Raid/2个HDMI、VGA1支持2K显示/报警16进4出/16路1080P H.265、H.264混合解码/2个千兆网口整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份. 支持周界报警过滤功能，对上报的越界侦测报警和区域入侵报警进行去误报，可去除由树叶、灯光、车辆、阴影以及小动物引起的误报，最大支持16路（以公安部检测报告为准） 支持NVR本地实现行为分析检测的功能,检测到有目标进入划线区域触发区域入侵报警,检测到有目标跨越规则线触发越界侦测报警,最大支持16路（以公安部检测报告为准） | 台 | 1 |
| 5 | 硬盘（4T） | 4TB容量 | 个 | 56 |
| 6 | 14路高清解码器 | 不低于以下参数要求： 高清视音频解码器，采用Linux操作系统，运行稳定可靠； 输入接口：1路DVI+1路VGA输入接口 输出接口：16路DVI输出、8路辅助BNC独立输出； 网络接口：1个RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应以太网接口； 解码能力：8路800W/16路500W/32路1080P/64路720P 画面分割：支持1/4/9/16画面分割； | 台 | 1 |
| 7 | 网络键盘 | 不低于以下参数要求： USB键盘，USB接口，支持标准USB HID协议，4维摇杆控制，兼容客户端软件、平台软件、DVR/NVR等设备 | 台 | 1 |
| 8 | 监控一体化平台 | 不低于以下参数要求： E5-2620 V4(8核2.1GHz)×1/16GB DDR4/1TB SATA×2/SAS_HBA/DVD/1GbE×4/冗电/2U/Win 2008 R2简中标准版 1、电源：高效能550W铂金1+1 冗余电源； | 套 | 1 |
| 9 | 管理计算机 | 不低于以下参数要求： 英特尔 酷睿多核 内存4GB 硬盘250GB 显示器22英寸 | 台 | 1 |
|  | 四、管理中心设备 |  |  |  |
| 1 | 摄像机监控线 | UTP-5E | m | 14560 |
| 2 | HDMI线 | HDMI | 条 | 14 |
| 3 | PVC管 | PVC25 | m | 881 |
| 4 | KBG管 | KBG25 | m | 350 |
| 5 | 电源线 | RVV 3*1.5 | m | 500 |
| 6 | 辅材 |  | 批 | 1 |

3.3 校园一卡通系统

本项目实施的所有校园一卡通设备及软件，能够无缝接入重庆文化艺术职业学院现有一卡通系统，纳入一体化管理。投标方有权到现场实地踏勘，如投标方投标，即认为投标方已经清楚了解和知晓本项目的对原有设备及运行环境的统一集成技术条件要求及潜在集成成本，该成本由本项目承包方自行承担。

为保障后期运维，要求本次投标一卡通设备中的数据网关、智能卡节水控制器、集中器、转发控制器、电控模块、购电机、琴房管理系统需要出具设备生产厂商加盖公章的售后服务承诺函（承诺函件内容应包含本次投标设备的型号及参数）。

| 校园一卡系统清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
|  | 一、水控管理系统 |  |  |  |
| 1 | 数据网关 | 不低于以下参数要求： 1.基于RISC架构、Linux操作系统，提供嵌入式程序的计算机软件著作权登记证书 2.支持4路以上CAN或485通讯接口，每端口带载能力不小于32台 3.至少支持1个网口、2个USB口、1个RS-232串口，防雷击 4.内嵌WEB服务器，支持WEB页面配置工作参数、查看状态 5.支持联网/脱机自适应 | 台 | 1 |
| 2 | 智能卡节水控制器 | 不低于以下参数要求： 1.支持Mifare1卡/CPU卡/金融IC卡/NFC应用终端(SWP-SIM卡，NFC全卡) 2.使用安全电压设计 3.按流量计费，采用高精度流量计 4.具备完善的防水设计，提供可充分佐证的资质 5.支持红外感应，实现不拔卡暂停出水功能 6.具有国家电子质量监督检验中心生产许可检验报告 | 台 | 133 |
| 3 | 流量计 | 采用霍尔或韦根脉冲流量计 | 台 | 133 |
| 4 | 电动阀 | 1.电机驱动，动作可靠，开关阀时间可设定，标准寿命10万次以上 2.防水等级IP67以上 | 台 | 133 |
| 5 | 独立电源 | 对水控终端安全电压独立供电 | 套 | 133 |
|  | 二、水电管理系统 |  |  |  |
| 1 | 集中器 | 不低于以下参数要求： 1、工业级处理器，操作系统 基于 Linux 的应用开发环境； 2、具有嵌入式软件著作权； 3、时钟 日历时钟误差：<0.5s/D(23℃)， 4、彩屏显示，480×272以上分辨率（提供彩页证明）； 5、电磁隔离保护 内建 3KV功能， 6、实体按键，通讯距离 2400m，支持房间700，通讯速度-TCP/IP 10M/100Mbps， 7、通讯接口 3 路带隔离 RS-485接口，1路CAN接口，1个 10/100Mbps 以太网口，2 个 USB2.0 接口； 8、功耗 < 5W | 个 | 1 |
| 2 | 转发控制器 | 不低于以下参数要求： 1、供电电源 AC220V 50Hz； 2、上行通讯 485通信，下行通信 485通信； 3、隔离电源 3000V； 4、外壳材质 阻燃材料，安装方式 卡扣螺钉式； | 根 | 5 |
| 3 | 电控模块 | 不低于以下参数要求： 1.支持 35mm标准导轨式安装与挂表钩安装 2. 具有LCD显示功能，按键操作功能 3. 制方式：支持一个模块控制1-4路电并分别设定超载和恶载参数 4.最大负荷限制：最大额定带载能力 40A × 4 5.支持电能表温度检测及上传，超温断电； 6.接线端子采用锁紧扣式端子 7. 供电电源：AV220V 50Hz 输出电源：单相220V；最大功耗：<0.5W 8.准确度等级：1级； 通讯方式：电流环 9. 工作环境：温度：-10 ~ +50℃ 湿度：20 ~ 90%RH 恶性负载分辨功率：支持恶载识别断开电路，>100W 10. 定时时段：每天支持8个时间点，每周支持40个时段节假日设置：10个 11. 外壳材料：阻燃材料 12. 产品兼容性：与一卡通系统平台为统一品牌，能实现无缝对接，实现自助购水购电 13. 知识产权：具有计量器具型式批准证书和制造计量器具许可证 | 个 | 120 |
| 4 | 大空开 | C16 |  | 5 |
| 5 | 小空开 | C60 |  | 120 |
| 6 | 电控柜 | 2楼至少19路，3至6楼至少21路；定制柜体24路标准柜 |  | 5 |
| 7 | 浪涌保护器 |  |  | 1 |
| 8 | psam卡 | 购电机使用 |  | 1 |
| 9 | 购电机 | 不低于以下参数要求： 显示：128*64点阵汉显 2. 矩阵键盘：16按键 3. 供电电压：AC220V 4. 功耗：<5W 5. 读卡距离：1-5cm 6. 支持卡类型：符合ISO14443 Type A标准的13.56M M1卡,CPU卡 7. MCU类型：ARM 8. 记录容量：67500条离线数据 9. 通讯接口：TCP/IP 实现学生自助购电功能 11.与一卡通无缝对接,无需二次开发。 |  | 1 |
|  | 三、琴房管理系统 |  |  |  |
| 1 | 琴房管理系统软件 | 软件功能不低于以下参数要求： 实现对学校内各类音乐琴房的信息化、自助化管理，学生可通过在线预约平台或触摸屏自助终端进行预约琴房，刷校园卡打开琴房门禁 1.支持网上在线、触摸屏自助终端、手机APP等多种预约方式。 直接支持刷校园卡打开门禁，一卡通用，提升使用效率，门禁必须读卡内容，不允许只读卡唯一序列号。 3. 支持免费琴房琴时、校园卡余额、在线支付等多种支付方式完成琴房预约 4.. 支持网上预约和现场预约，网上预约可以使用免费琴时和在线支付完成支付，现场预约支持校园卡余额支付。 5. 能够直接使用校园卡钱包按照指定的费率计费/扣费。 6. 支持网上预约和现场预约，网上预约可以使用免费琴时和在线支付完成支付，现场预约支持校园卡余额支付。 7. 具有计算机软件著作权登记证书 8.与一卡通无缝对接,无需二次开发。 9.与校内原有琴房管理系统无缝对接，无需二次开发。 | 套 | 1 |
| 2 | 门禁控制器 | 1.TCP/IP通讯 2.支持消防联动和安防联动 3.支持2路控锁输出、支持2路语音输出、支持1路控电输出 | 台 | 59 |
| 3 | 门禁读头 | 1.OLED屏幕显示，中文显示 2.支持Mifare1卡/CPU卡/金融IC卡/NFC应用终端(SWP-SIM卡，NFC全卡) 3.内置PSAM插槽 4.标准韦根接口 | 台 | 59 |
| 4 | 电锁 | 电磁锁，180KG | 把 | 59 |
| 5 | 调试费用 | 按2013清单规范组价计算 | 套 | 59 |
|  | 四、线材 |  |  |  |
| 1 | 485信号控制先 | 2*0.75 | m | 1800 |
| 2 | 联网线 | UTP-6 | m | 2748 |
| 3 | 辅材 | 含水晶头、胶带、接线子等 | 批 | 1 |

#### 3.4背景音乐系统

本项目实施的所有网络设备及软件，能够无缝接入重庆文化艺术职业学院现有背景音乐系统，纳入一体化管理。投标方有权到现场实地踏勘，如投标方投标，即认为投标方已经清楚了解和知晓本项目的对原有设备及运行环境的统一集成技术条件要求及潜在集成成本，该成本由本项目承包方自行承担。

为保障后期运维，要求本次投标所有背景音乐设备（不含线材）要求采用同一品牌，并出具设备生产厂商加盖公章的售后服务承诺函。

| 背景音乐系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
|  | 一、主控设备 |  |  |  |
| 1 | 网络广播工控主机 | 不低于以下参数要求： 1.工业级工控机机箱设计，专用主板设计。 2.具有15英寸LED液晶显示屏，支持触摸控制屏。 3.支持1路短路触发开机接口，用于定时驱动开机运行。（提供接口图证明） 4.支持4×USB接口、2×PS/2接口、 6×串口接口、1×并口、1×千兆网口。 （提供接口图证明） 5.配置不低于2G DDR3内存、128G SSD固态硬盘。 6.搭配windows server 2008软件操作系统平台 | 台 | 1 |
| 2 | 数字化IP网络广播系统 | 不低于以下参数要求： 1.软件是整个系统的运行核心，统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态。 2.支持B/S架构，通过网页登陆可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮等功能。 3.管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。 4.提供全双工语音数据交换，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警等通话模式，支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音。 5.支持多种呼叫策略，包括呼叫等待、呼叫转移、无人接听提醒，支持时间策略和转移策略自定义设置。 6.支持终端短路输入联动触发，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括短路输出、音乐播放等。 7.编程定时任务，支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间。 8. 支持定时巡更（提供软件界面截图）。 9.支持广播、对讲、实时采集、终端监听进行录音。（提供软件界面截图） 10.支持对终端进行5段均衡器调节。（提供软件界面截图） 11.后台软件支持对终端进行远程固件升级。（提供软件界面截图） 12.支持手机移动端WIFI点播，兼容Android和IOS系统手机APP进行操作。 13.支持文本广播功能，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速、设置男声或女声功能。（提供软件界面截图）。 | 套 | 1 |
| 3 | CD播放器 | 1.可播放：CD/VCD/ MP3/DVD碟片； 2.内置MP3播放器，可读USB和SD卡； | 台 | 1 |
| 5 | 数字调谐器 | 1.调频、调幅（AM/FM）立体声二波段接收可选，电台频率记忆存储99个以上； 2.电台频率自动搜索存储功能，且有断电记忆功能； 3.采用石英锁相环路频率合成器式调谐回路技术，接收频率精确稳定； 4.两组接收天线输入：AM接收天线输入；FM接收天线75Ω输入； | 台 | 1 |
| 6 | 话筒 | 接入IP广播主机： 话筒带前奏音，具备有灯环提示功能，具有良好的抗手机、电磁、高频干扰能力。 | 台 | 1 |
| 7 | 前置放大器 | 不低于以下参数要求： 1具有5路话筒（MIC）输入，3路标准信号线路（AUX）输入，2路紧急线路（EMC）输入； 2.4路紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能； 3.5路MIC和2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能； 4.具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。 | 台 | 1 |
| 8 | IP网络音频采集终端 | 不低于以下参数要求： 1.具有1路RJ45网络接口。 2.具有2组RCA音频输入接口，支持音量调节功能。 3.支持定时采播任务、临时采播任务功能 4.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 | 台 | 1 |
| 9 | IP网络寻呼(对讲)话筒 | 不低于以下参数要求： 1.话筒桌面式设计，带有7英寸显示屏，带触摸控制功能。 2.显示屏自带数字键、功能键，支持通过触摸呼叫广播。 3.可支持10个按键自定义一键呼叫广播功能。 4.内置1路网络硬件音频解码模块。 5.支持监听任意终端功能，内置2W全频高保真扬声器，实现双向通话和网络监听。 6.支持1路音频线路输入，支持采集播放功能，网络延时时间低于30毫秒。 7.支持通过话筒广播呼叫功能，网络延时时间低于30毫秒。 8.支持全双工双向对讲功能，网络延时时间低于100ms。 9.支持多种呼叫策略，包括呼叫等待、呼叫转移、无人接听提醒。 10.自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音，支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义。 11.具有1个3.5耳机接口、1路3.5话筒输入接口。 12.具有1路音频线路输出，可外接功率放大器 13.具有1路短路输出接口、1路短路输入接口。 14.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 15.具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 | 台 | 1 |
| 10 | 校园综合广播系统接入 | 与校园综合广播系统完成联动接入 | 项 | 1 |
| 11 | 定时器 | 不低于以下参数要求： 1.可编辑程序来定时控制自带电源和外接电源上断电的设备； 2.对系统中需要定时开启和关闭电源的设备进行编程控制。 3.内置钟声输出，警报输入接口； 4.断电程序不丢失，来电自动恢复运行； 5.设有短路触发输出接口，可控制十六位电源时序器开关，扩展定时电源插座； 6.存储容量大，可进行多步编程定时控制电源。 | 台 | 1 |
|  | 二、前端设备 |  |  |  |
| 1 | 室内壁挂音箱 | 不低于以下参数要求： 1．额定功率（100V）：6W 2．额定功率（70V）：3W 3．灵敏度：92dB±3dB 4．频率响应：130-16KHz 5．喇叭单元：6.5" 6．防护等级：IP×5防尘 | 只 | 135 |
| 2 | 机柜式IP网络解码终端（带120瓦功放） | 不低于以下参数要求： 1.内置1路网络硬件音频解码模块。 2.支持1路线路输入和1路话筒输入接口，可独立调节音量。 3.支高低音调节电位器控制。 4.具有1路EMC输入接口，具有最高优先级。 5.具有2路音频输出接口。 6.具有1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 7.集成模拟功放，功率≥120W；支持定阻或定压方式输出 8.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 9.具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 | 台 | 2 |
| 3 | 机柜式IP网络解码终端（带350瓦功放） | 不低于以下参数要求： 1.内置1路网络硬件音频解码模块。 2.支持1路线路输入和1路话筒输入接口，可独立调节音量。 3.支高低音调节电位器控制。 4.具有1路EMC输入接口，具有最高优先级。 5.具有2路音频输出接口。 6.具有1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 7.集成模拟功放，功率≥350W；支持定阻或定压方式输出 8.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 9.具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 | 台 | 1 |
| 4 | IP网络解码终端 | 不低于以下参数要求： 1.内置1路网络硬件音频解码模块。 2.支持1路线路输入和1路话筒输入接口，可独立调节音量。 3.支高低音调节电位器控制。 4.具有1路EMC输入接口，具有最高优先级。 5.具有2路音频输出接口。 6.具有1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 7.内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断输出座电源，有信号时自动打开输出座电源。 8.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 9.具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 | 台 | 1 |
| 5 | 纯后级广播功放 | 不低于以下参数要求： 1通道LINE不平衡TRS输入，1通道LINE不平衡TRS级联输出； 2.1通道LINE平衡×LR输入，1通道LINE平衡×LR级联输出； 3.面板带音量调节旋钮； 4.产品具有良好的短路、过载、过热等自我保护； 5.额定输出功率：1000W | 台 | 2 |
|  | 三、线材 |  |  |  |
| 1 | 莲花（RCA）-莲花（RCA） | 1.8米音频连接线：莲花（RCA）-莲花（RCA） | 条 | 3 |
| 2 | 莲花（RCA）-6.35话筒插头 | 1.8米音频连接线：莲花（RCA）-6.35话筒插头 | 条 | 3 |
| 3 | 3.5（耳机插头）-双莲花（RCA） | 1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双莲花（RCA） | 条 | 1 |
| 4 | 广播线 | RVV 2*1.5 | m | 3120 |
| 5 | 辅材 | 含水晶头、胶带、接线子等 | 批 | 1 |

#### 3.5电话交换系统要求

| 电话交换系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 程控电话交换机 | 64POTS,可以接入电话不少于64门 | 台 | 1 |
| 2 | 电缆 | 50对 | 米 | 86 |
| 3 | 电缆 | 20对 | 米 | 120 |
| 4 | 110配线模块 |  | 块 | 6 |

#### 3.6机房工程系统要求

| 机房工程系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | UPS电源 | 提供220V进220V出 | 台 | 1 |
| 2 | 电池组开关箱 | 提供内置电池组直流空开及汇流装置。 | 套 | 1 |
| 3 | 铅酸免维护蓄电池 | 提供10KVA满负载状态下可后备供电2小时以上。 | 只 | 32 |
| 4 | 标准电池柜 | 每柜可安装16只12V100AH蓄电池。 | 个 | 2 |
| 5 | 监控台 | 定制 4位 | 套 | 1 |
| 6 | 电视墙 | 定制 15窗 3600*2500 | 套 | 1 |
| 7 | 16位弱电配电箱 | 16位 | 个 | 1 |
| 8 | 三级电源避雷器 | 220V，20KA单相电源避雷 | 块 | 2 |
| 9 | 防雷电源插座 | 8孔，带开关 | 个 | 20 |
| 10 | 机房接地引下线 | 40x4㎡防雷接地均压铜排 | m | 50 |
| 11 | 机柜支撑底座 | L50*L50*5角钢焊接构成 | m2 | 5.04 |
| 12 | 柜式空调 | 3P | 台 | 2 |
| 13 | 电源线 | RVV 3*4 | 米 | 850 |

# 第三篇  项目商务要求

“※”标注的商务需求为符合性审查中的实质性要求，投标文件若不满足按无效投标处理

## 一、实施时间、实施地点及验收方式

“※”（一）实施时间

中标人应在采购合同签订后 20 个日历日（工作日）内交货并完成安装调试。

“※”（二）实施地点

交货地点：采购人指定地点。

- 验收方式

采购方按照合同要求进行验收

## 二、报价要求

本次报价须为人民币报价。

## 三、质量保证及售后服务

※（一）产品质量保证期

1.投标人应明确承诺：其投标产品质量保证期达到1年。

2.投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3.投标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按投标人实际承诺执行。

4.投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明,并附制造商售后服务承诺。

（二）售后服务内容

1.投标人和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

1.1电话咨询

中标人和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

1.2现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人和制造商应在24小内到达现场进行处理，确保产品正常工作；无法在24小时内解决的，应在48小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

1.3技术升级

在质保期内，如果中标人和制造商的产品技术升级，投标人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人和制造商应对采购人购买的产品进行升级服务。

2.质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，投标人和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原投标人和制造商提供售后服务的，该投标人和制造商应以优惠价格提供售后服务。

（三）备品备件及易损件

中标人和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出。

## 四、付款方式

- （一）自合同签订之日起，采购人向中标人合同金额的20%作为合同定金。

- （二）按合同验收要求，中标人提交采购合同、验收报告、发票等资料，经结算后，支付合同尾款。

- （三）预留合同总金额的2%作为质保尾款，质保期结束后，采购方无息退还。

## 五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

# 第四篇  资格审查及评标办法

## 一、资格审查

依据政府采购相关法律法规规定,由采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证复印件（注）； 投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供 2017 年度财务状况报告（表）或其基本帐户开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。 |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 投标人提供书面声明或相关证明材料（见格式文件） |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 1.税务登记证（副本）复印件（注）2.缴纳社会保障金的证明材料复印件（缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证（注）或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注） | 1.投标人提供书面声明（见格式文件）； 2.采购人或采购代理机构将通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询投标人信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将拒绝其参与政府采购活动。 |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 特定资格条件 |  | 按第一篇“三、投标人资格要求（二）特定资格条件”的要求提交 |
| 3 | 投标保证金 |  | 按照招标文件的规定提交投标保证金 |

注：

以联合体投标的，共同投标协议中应确定主办方（主体），代表联合体进行投标和澄清。法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。联合体各方均应满足投标人资格要求（详见“第一篇”）。

投标人按“五证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的营业执照（副本）复印件为准。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，由被执行人所在的省、自治区、直辖市人民政府制定，国务院有关部门规定了较大数额标准的，从其规定。

## 二、评标方法

本项目采用综合评分法进行评标。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。投标人总得分为价格、商务、技术等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为105分，其中：5分为政策性加分。

（一）符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 投标文件签署 | 投标文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 投标方案 | 每个分包只能有一个方案投标。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在预算金额和最高限价内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 投标文件份数 | 投标文件正、副本数量（含电子文档）符合招标文件要求。 |
| 3 | 技术部分 | 投标文件内容 | 本招标文件第二篇中（※）号标注的部分 |
| 4 | 商务部分 | 投标文件内容 | 本招标文件第三篇中（※）号标注的部分 |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件内容 | 投标有效期为投标截止日期后九十天内 |

（二）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求投标人作出必要澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或法定代表人授权代表签字，其澄清的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（三）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估。

同一合同项（分包）下为单一品目或非单一品目核心产品品牌的货物采购招标中，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

评标委员会各成员独立对每个有效投标人（通过资格审查、符合性审查的投标人）的投标文件进行评价、打分，然后由评标委员会对各成员打分情况进行核查及复核，个别成员对同一投标人同一评分项的打分偏离较大的，应对投标人的投标文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。

复核后，评标委员会汇总每个投标人每项评分因素的得分。

（四）推荐中标候选人名单。

按评审后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名前三的投标人为本分包（项目）中标候选人，排名第一的为第一中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

评标结果按投标报价由低到高顺序排列，若投标报价相同的并列。

## 三、评标标准

（一）评审因素

| 序号 |  | 评分因素 及权重 | 分值 |  | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 投标报价 （40%） | 40 |  | 有效的投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的投标价格得分。 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。 | 对小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审 |
| 2 |  | 技术部分 （30%） | 30 |  | 1.起评分： 有效投标人的起评分为30分。 2.扣分条款： 3.1重要技术参数【本招标文件第二篇中带（*）号标注的部分】每负偏离一条不满足的，技术部分得分为0分。 3.2一般性技术参数【本招标文件第二篇中（*）或（※）号标注的部分除外】达不到招标文件要求的，每负偏离一条从起评分中扣除3分，扣完为止。 | 评标小组对各投标文件内此项内容进行横向比较，独立评分。 |
| 3 | 商务部分 | 售后服务 （10%） | 售后服务机构 | 3 | 1、售后服务机构设置3分 投标人的工商注册地在重庆本地且在重庆本地有售后服务机构或在重庆本地有授权服务机构可得3分,其它不得分。 | 投标人的工商注册地在重庆本地或在重庆本地设立售后服务机构的，须提供在渝工商注册证明复印件；投标人授权本地服务机构的，须提供授权书或服务协议复印件。 |
|  |  |  | 售后服务方案 | 7 | - 提供2年以上质保期的得4分； - 提供3年以上质保期的得7分。 |  |
|  |  | 投标人实力（15%） | 投标单位实力 | 15 | - 1、投标单位具有信息系统集成及服务资质二级及以上资质（原名计算机信息系统集成资质二级）的得5分； - 2、投标单位具有电子与智能化工程专业承包资质二级及以上的得5分； - 3、投标单位具有涉密信息系统集成乙级及以上资质的得5分。 |  |
|  |  | 业绩证明（5%） | 5 |  | 2015年1月1日以来，投标人有类似项目的业绩单个合同金额达到250万元及以上的，提供1个得1分，满分5分。 | 提供合同复印件加盖投标单位公章鲜章 |
| 4 |  | 政策性加分 （5） | 1.投标产品列入最新一期节能产品政府采购清单未标注“★”的有一款得0.5分，最多得2分（清单中以“★”标注为政府强制采购的节能产品）； 2.投标产品列入最新一期环境标志产品政府采购清单的，有一款得0.5分，最多加2分； 3.所投分包的所有投标产品的原产地在西部地区的，得1分。 说明： 节能、环保以国家财政部等部门发布的最新一期《节能产品政府采购清单》和《环境标志产品政府采购清单》为准（投标人须提供所投产品在《节能产品政府采购清单》和《环境标志产品政府采购清单》中相应页面的打印或复印材料，未按要求提供的不得分）。 |  |  |  |

说明：评标委员会认为，排名在前面的中标候选人的投标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该中标候选人资格，按顺序由排在后一位的中标候选人递补，以此类推。

## 四、无效投标条款

投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

（一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（三）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（四）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（六）投标人串通投标的；

（七）投标人组成联合体投标的；

（八）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 五、废标条款

评标委员会评审时出现以下情况之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（二）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

# 第五篇  投标人须知

## 一、投标人

（一）投标人

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

（二）合格投标人条件

合格投标人应完全符合招标文件第一篇中规定的投标人资格条件，并对招标文件作出实质性响应。

（三）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致投标被拒绝或评定为无效投标。

（四）法律责任

投标人违反《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》等相关规定，将按规定追究投标人法律责任。

## 二、招标文件

招标文件是投标人编制投标文件的依据，是评标委员会评判依据和标准。招标文件也是采购人与中标人签订合同的基础。

（一）招标文件由投标邀请书；项目技术规格、数量及质量要求；商务条款；投标人须知；评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款；合同主要条款、合同范本；投标文件格式等七部分组成。

（二）采购代理机构对招标文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是招标文件不可分割的部分。

（三）本项目的招标文件、补遗文件（如果有）一律在重庆市政府采购网（http://www.cqgp.gov.cn）上发布，请各投标人注意下载或到采购代理机构处领取；无论投标人下载或领取与否，均视同投标人已知晓本项目招标文件、补遗文件的内容。

（四）采购代理机构对已发出的招标文件需要进行澄清或修改的，应以书面形式或公告形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

## 三、投标文件

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，投标文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

（一）投标文件组成

投标文件由第七篇“投标文件格式”规定的部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标人应按照第七篇“投标文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，否则有可能影响评委对投标文件的评审。

（二）联合投标

1.两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

2.以联合体形式参加投标的，联合体各方均应满足投标人资格要求（详见“第一篇”）。联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

3.联合体各方之间应当签订共同投标协议，共同投标协议中应确定主办方（主体），代表联合体进行投标和澄清。共同投标协议应明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交采购代理机构。

4.以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

5.联合体投标业绩计算，按照共同投标协议分工认定。

6.两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（三）投标有效期

投标有效期为投标截止日期后九十天内。

（四）投标保证金

1.投标人应在投标截止时间前，按招标文件第一篇规定缴纳投标保证金。

2.投标保证金为投标的有效约束条件。

3.投标保证金的有效期限在投标有效期过后三十天内继续有效。

4.投标保证金币种应与投标报价币种相同。

5.采购代理机构在《中标通知书》发出后五个工作日内退还未中标人的投标保证金；在采购合同签订后五个工作日退还中标人的投标保证金。

6.投标人有下列情形之一的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金：

6.1投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

6.2投标人未按规定提交履约保证金的；

6.3投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

6.4中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

6.5中标人将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

6.6中标人拒绝履行合同义务的；

6.7其他严重扰乱招投标程序的。

（五）投标文件的份数和签署

1.投标文件一式 份，其中正本一份，副本   份(不低于两份)，电子文档一份（电子文档内容应与投标文件正本一致，推荐采用光盘或U盘为文件载体）。每套纸质投标文件须在封面清楚地标明“正本”、“副本”或“电子文档”，副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。投标文件电子文档与纸质投标文件正本不一致时，以纸质投标文件正本为准。

2.在投标文件正本中，招标文件第七篇投标文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3.若投标人对投标文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖投标人公章或由法定代表人或法定代表人授权代表签字确认。

4.电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

（六）投标报价

1.投标人应严格按照“投标文件格式”中“开标一览表”和“分项报价明细表”的格式填写报价。

2.投标人的报价为一次性报价，即在投标有效期内投标价格固定不变。

3.本项目只接受一个投标报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（七）修正错误

若投标文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评标委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人投标报价，若同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（八）投标文件的递交

1.投标文件的密封与标记

投标文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达投标地点，应在封套上注明项目名称、投标人名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

2.如果投标文件通过邮寄递交，投标人应将投标文件用内、外两层封套密封。

3.如果未按上述规定进行密封和标记，采购代理机构对投标文件误投、丢失或提前拆封不负责任。

## 四、开标

（一）开标应当在招标文件中“投标邀请书”确定的时间和地点公开进行。

（二）采购代理机构可视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人。

（三）开标由采购人或采购代理机构主持，邀请投标人和有关监督部门代表参加,有关监督部门可视情况派员现场监督。

（四）开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和《开标一览表》规定的需要宣布的其他内容。投标人不足三家的，不得开标。

（五）未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容等，评标时不予承认。

（六）开标过程应由采购人或采购代理机构或重庆市公共资源交易中心指定专人负责记录，并存档备查。

（七）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

## 五、评标

见第四篇“评标”内容。

## 六、定标

（一）定标原则

采购人或其授权的评标委员会应按照评标报告中推荐的中标候选人排名顺序确定中标人。

（二）定标程序

1.采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

2.采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

3.采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在重庆市政府采购网上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。

4.中标人变更

中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人顺序，确定排名下一位的候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

## 七、中标通知书

（一）采购人依法确定中标人后，采购代理机构以书面形式发出中标通知书。

（二）中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

## 八、询问、质疑和投诉

（一）询问

采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。投标人询问可以是口头或书面形式。

（二）质疑

1.质疑内容、时限

1.1招标文件公告期限为采购公告发出之日起五个工作日，投标人对招标文件提出质疑的，应在招标文件公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出，并附相关证明材料。

1.2 投标人对采购过程提出质疑的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出，并附相关证明材料。

1.3中标结果公告期限为中标结果公告发出之日起一个工作日，投标人对中标结果如有异议的，应当在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，并附相关证明材料。

1.4投标人对招标文件中的投标人特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准有异议的，应主要向采购人提出质疑，其他问题可向采购代理机构提出质疑。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

（三）投诉

1.投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内答复的，可在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级财政部门投诉。

2.在提出投诉时，应附送相关证明材料。投诉书及证明材料为外文的，应同时提供其中文译本；中文与外文意思不一致的，以中文为准。

3.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起三十个工作日内（进行调查取证或者组织质证时间除外）对投诉事项做出处理决定，并将投诉处理决定书送达投诉人、被投诉人和其他与投诉处理决定有利害关系的政府采购相关当事人，同时在重庆市政府采购网公告投诉处理决定书。

## 九、采购代理服务费

（一）采购代理服务费标准参考下表:

| 招标类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |

注：投标人中标后向采购代理机构缴纳采购代理服务费，采购代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某货物采购代理业务成交金额为6000万元，计算采购代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（500-100）万元×1.1%=4.4万元

（1000-500）×0.8%=4万元

（5000-1000）×0.5%=20万元

（6000-5000）×0.25%=2.5万元

合计收费=1.5+4.4+4+20+2.5=32.4（万元）

服务费以现金、支票或电汇等形式支付。

## 十、交易服务费

投标人中标后向“重庆联合产权交易所集团股份有限公司”缴纳交易服务费，服务费的收取标准按照渝价[2018]54号执行。

说明：中标人为微型企业且所投标产品为微型企业生产的，免收交易服务费，微型企业的认定标准详见本项目招标文件“第四篇”。

## 十一、签订合同

（一）采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

（二）采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在重庆市政府采购网上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

（三）招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（四）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（五）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（六）采购人要求中标人提供履约保证金的，应当在招标文件中予以约定。中标人履约完毕后，采购人应按招标文件及合同的约定无息退还其履约保证金。

## 十二、政府采购信用融资

投标人参与重庆市政府采购活动，成为中标人，并与采购人签订政府采购合同后，可按照重庆市政府采购支持中小企业信用融资办法的规定，向开展政府采购信用融资业务的银行申请贷款。具体内容详见重庆市政府采购网“信用融资”信息专栏。

# 第六篇  合同主要条款和格式合同

## 一、合同主要条款

- 1.定义

- 1.1甲方（需方）即采购人，是指通过招标采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

- 1.2乙方（供方）即中标人，是指中标后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

- 1.3合同是指由甲乙双方按照招标文件和投标文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

- 1.4合同价格指以中标价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方（或财政部门）应支付给供方的金额。

- 1.5技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

- 2.货物内容

- 合同包括以下内容：货物名称、型号规格、技术参数、数量（单位）等内容。

- 3.合同价格

- 3.1合同价格即合同总价。

- 3.2合同价格包括合同货物、技术资料、配套调试安装费用、税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费等所有货物能够正常投入使用的全部费用。

- 3.3合同价款调整

- 3.3.1.合同单价调整

- 如结算时单项货物的数量发生变化幅度为10%以上的，进行单价风险调整，调整原则如下：

- 如验收结算时，单项货物的实际供应总量超过中标数量的10%时，对货物单价进行调减，对货物单价进行第三方审计核价（第三方审计单位由甲方指定），调减幅度不得低于15%。同时结算总价不超过中标合同总价，其中第三方审计核价费用由乙方承担。

- 如验收结算时，单项货物的实际供应总量低于中标数量的10%时，对货物单价进行第三方审计核价（第三方审计单位由甲方指定），其中第三方审计核价费用由乙方承担。

- 3.3.2合同总价调整

- 如验收结算时，供应货物数量发生变化，分以下情况进行合同结算总价调整：

- 如果招标一览表中标注“◎”的货物发生数量增加，按3.3.1条“合同单价调整”进行合同单价调整，同时合同总价不得超过中标总价。

- 如果招标一览表中标注“◎”的货物发生数量减少，在按3.3.1条“合同单价调整”进行合同单价调整的同时，每有发生一个标注“◎”品种的货物减少，最终合同总价即减少2%，最终合同总价减少幅度度不高于30%。

- 4.转包或分包

- 4.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

- 4.2非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

- 4.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

5.质量保证及售后服务

5.1乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

5.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

5.2.1更换：由乙方承担所发生的全部费用。

5.2.2贬值处理：由甲乙双方合议定价。

5.2.3退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

5.3如在使用过程中发生质量问题，乙方应按本项目“第三篇 项目商务要求”中的要求处理。

5.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.5 如甲方要求乙方提供履约保证金的，履约保证金的收取和退还应按本项目“第三篇 项目商务要求”中的要求处理。

6.付款

6.1本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

6.2付款方式：银行转账、现金支票。

6.3付款方法：同本项目“第三篇 商务条款”中关于付款方式的约定。

“※”7.检查验收

7.1供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

7.2货物验收

乙方提供的货物达到合同要求的质量及安装要求，所有合同要求的功能均能投入使用，经1个月试用期结束后，经乙方提请验收申请，甲方组织验收。

其中经甲方（包含甲方的委托的第三方项目管理单位、监理单位、第三方审计单位）确认的设备配套安装最终图纸、货物数量、货物功能验收文件、合同技术文件是乙方通过验收的必要文件。

供方所交货物的各种质量指标不得低于供方提供样品的质量指标（无样品时按供方的投标时提供的“技术文件”执行），售后服务质量要求按照招标文件和投标文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

7.3货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

8.索赔

供方对货物与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

8.1供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

8.2根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

9.知识产权

甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

- 10.合同争议的解决

- 10.1当事人友好协商达成一致

- 10.2在60天内当事人协商不能达成协议的，可提请采购人当地仲裁机构仲裁。

- 11.违约责任

- 按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款，或由供需双方约定。

- 12.合同生效及其它

- 12.1合同生效及其效力应符合《中华人民共和国合同法》有关规定。

- 12.2合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

- 12.3合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

- 12.4合同需提供担保的，按《中华人民共和国担保法》规定执行。

- 12.5本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国合同法》，由供需双方共同协商确定。

## 二、政府采购合同（格式）

重庆市政府采购合同

（项目号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 综合单价 |  | 总价 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1、质保期限： 2、保修范围： 3、服务措施： 4、质保期后服务： |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法： |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、交提货方式： |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、验收标准、方法： 如有异议，请于 日内提出。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、付款方式： |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、违约责任： 按《合同法》、《政府采购法》执行，或按双方约定。(采购人应按项目实际情况完整填写) |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、其他约定事项： 1.招标文件及其补遗文件、投标文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。 3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份具备同等法律效力。 4.其他： |  |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

# 第七篇  投标文件格式

## 一、经济文件

（一）开标一览表

（二）分项报价明细表

## 二、技术文件

（一）所投各产品的技术参数（或技术指标）

（二）所投各产品进入当期国家节能、环保清单目录的证明文件（如果有）

（三）技术条款差异表

## 三、商务文件

（一）投标函（格式）

（二）商务条款差异表

（三）商务及售后服务承诺

## 四、其他

（一）投标人小微企业证明文件、微型企业承诺书、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

（二）其他与项目有关的资料（自附）

## 五、资格文件（单独装订）

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）组织机构代码证复印件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

（五）2017年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。

（六）书面声明（格式）

（七）税务登记证（副本）复印件

（八）缴纳社会保障金的证明材料复印件（缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单））。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

说明：投标人按“五证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的法人营业执照（副本）复印件为准。

## 一、经济文件

（一）开标一览表

招标项目名称：

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分包号 | 分包名称 | 数量 | 投标报价（小写） | …… | …… |
| 投标报价（大写）： |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |

投标人                               法定代表人或法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

说明：

1.开标一览表按格式填列；

2.开标一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误；

3.若以联合体参与投标的，应在“投标人名称”处注明所有联合体名称。“投标人”处至少应加盖联合体主办方（主体）公章。

（二）分项报价明细表

招标项目名称：

单位：元

| 序号 | 名称 | 品牌、规格型号 | 制造商 | 原产地 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 8 |  |  |  |  | / |  |  |
| - 9 |  |  |  |  | / |  |  |
| - 10 |  |  |  |  | / |  |  |
| - 11 | …… |  |  |  | / |  |  |
| - 12 | 总计 |  |  |  |  |  |  |

投标人：                           法定代表人或法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.请投标人完整填写本表；

2.该表可扩展，并逐页签字或盖章。

## 二、技术文件

（一）所投各产品的技术参数（或技术指标）

（二）所投各产品进入当期国家节能、环保清单目录的证明文件（如果有）

说明：节能、环保以国家财政部等部门发布的最新一期《节能产品政府采购清单》

和《环境标志产品政府采购清单》为准（投标人须提供所投产品在《节能产品政府采购清单》和《环境标志产品政府采购清单》中相应页面的打印或复印材料，未按要求提供的不得分。

（三）技术条款差异表

- 招标项目名称：

| - 序号 | - 招标要求 | - 投标应答 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：                                  法定代表人或法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目技术规格、数量及质量要求”中所列技术要求进行比较和响应；

2.该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.该表可扩展；

4.可附相关技术支撑材料。（格式自定）

## 三、商务文件

（一）投标函（格式）

招标项目名称：

致：                    （采购代理机构名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                               。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术服务。

四、我方按招标文件要求提交的投标文件为：投标文件正本1份，副本  份，电子文档  份。

五、我方承诺：本次投标的投标有效期为90天。

六、我方投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

七、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《政府采购法》、《合同法》及合同约定条款承担我方责任。

八、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

九、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

十、我方同意按有关规定及招标文件要求，缴纳足额投标保证金。

十一、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳招标代理服务费和交易服务费。

（投标人公章）

年    月   日

- （二）商务条款差异表

- 招标项目名称：

| - 序号 | - 招标商务要求 | - 投标商务应答 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：                            法定代表人或法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务要求”中所列商务条款进行比较和响应；

2.该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

3.该表可扩展。

- （三）商务承诺（包括但不限于）：

- 1.    ；

- 2.    ；

- 3.    ；

- 4.    。

## 四、其他

（一）投标人小微企业证明文件、微型企业承诺书、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

1.投标人提供企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的证明文件

2.微型企业承诺书

- 微型企业承诺书

招标项目名称：

致：                   （采购代理机构名称）：

（投标人名称）郑重声明，我公司符合工信部联企业〔2011〕300号中微型企业的认定标准，属于微型企业，并且对于本次项目我公司仅提供本企业或其他微型企业（企业名称：          ）制造的货物、承担的工程或者服务。我方对以上声明负全部法律责任。

特此承诺。

投标人名称（盖章）：

- 日  期：

- 3.监狱企业证明文件

- 以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。

- 4.残疾人福利性单位声明函

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日  期：

（二）其他与项目有关的资料（自附）

## 五、资格文件（单独装订）

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）组织机构代码证复印件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

招标项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （投标人名称）任    （职务名称）职务，是（投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

（投标人公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

招标项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（投标人法定代表人名称）是                    （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 投标人法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年   月   日

注：

1.若为法定代表人办理并签署投标文件的，不提供此文件。

2.若为联合体投标的，法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。

（五）2017年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。

（六）书面声明

招标项目名称：

致：                   （采购代理机构名称）：

（投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，符合《政府采购法》规定的投标人资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（投标人公章）

年   月   日

（七）税务登记证（副本）复印件

（八）缴纳社会保障金的证明材料复印件

缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

说明：投标人按“五证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的营业执照（副本）复印件为准。

（结束）